Va transmitem, in paginilede mai jos ,citeva extrase din catalogul "Philips".

1.<<< MVF616 SON-T70W K C I MB GR SP

Descriere familie produs

Decoflood este o familie compusă din şapte proiectoare de înaltă performanţă, cu construcţii plăcute din punct de vedere estetic, şi totuşi surprinzător de robuste, ale aparatelor de iluminat.

O gamă extensivă de lămpi permite selectarea dintre mai multe aspecte ale culorii şi niveluri de redare a culorilor, în timp ce douasprezece sisteme optice diferite oferă o gamă largă de modele de împrăştiere a fasciculului luminos. Un număr şi mai mare de opţiuni este disponibil, fiind posibilă selectarea splimentară a unor plăci de sticlă cu refracţie şi a unor reflectoare elegante.

Decoflood

• Tip					• MVF616

• Sursa de lumină			• Lămpi cu halogen:

• Aparataj şi compensare (integrate)	• Electromagnetic (pierdere mică), de 230 sau 240 V / 50 Hz:

• Sistem optic				• Fascicul luminos mediu (MB)

• Igniter

• Materiale şi finisaj			• Carcasa, rama frontală şi capacul posterior:aluminiu turnat sub presiune ridicată

• Sticla: durificată, cu grosimea de 4 mm

• Garnituri: cauciuc siliconat

• Suportul de montaj: aluminiu vopsit

• Capacele terminale: polipropilenă, stabilizată UV

• Reflectoare: aluminiu anodizat de înaltă calitate

• Culoarea				• Carcasa şi suportul: gri închis (GR), RAL 10714

• Capacele terminale: gri deschis

• Instalarea				• Montaj pe tavan, perete sau podea, montaj opţional pe stâlp

• Acces prin faţă la conexiunea la reţea; cablul seintroduce prin garnitura M20 de etanşare a cablului

(două garnituri de etanşare a cablului pentru asigurarea alimentării din corp în corp)

• Scală gradată integrată

• Reglaj maxim de la orizontală: -180° până la +180º

• Coeficient de rezistenţă (Cx): 1.26

• Suprafaţă proiectată în poziţie orizontală: 0,10 m2

• Reglaj maxim de la orizontală: -180° până la +180º

• Orientare max. pe verticală: -90° până la +90º

• Geam faţă cu balama, cu închizător pentru  deblocare rapidă

• Nu necesită curăţare în interior

• Principalele aplicaţii  • Parcuri, alei, iluminat arhitectural ambiental, poduri, structuri, sculpturi

Masa neta per bucata 5.810 KG       >>>

2.<<< Lampi SON-T  70W/220 E27

- Putere lampa 70W

- Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune şi capsulă exterioară tubulară transparentă

- Eficacitate luminoasă până la 130 lm/W

- Balon exterior tubular din sticlă transparentă clară

- Construcţie robustă extrem de rezistentă la vibraţii şi şocuri, ce duce la o funcţionare fiabilă

Avantaje

• Sursele SON sunt eficiente din punct de vedere al costurilor şi reprezintă o soluţie fiabilă în gama de

surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune

Utilizare

• Zone publice şi urbane

• Iluminat proiector decorativ

• Iluminat industrial şi comercial

• Arene sportive interioare şi exterioare

Masa neta per bucata 0.045 KG

Date tehnice

Soclu/Baza 				E27

Forma balonului 			T31 [T 31mm]

Finisaj înveliş 				Clar

Poziţie de funcţionare 			any [Orice sau Universal (U)]

Funcţionare la 5% căderi 		10000 hr

Funcţionare la 20% căderi 		18000 hr

Funcţionare la 50% căderi 		24000 hr

Clasificare Putere Lampă 		70W

Putere Lampă EM 			70.0 W

Tensiune Lampă			 90 V

Curent Lampă EM			 0.98 A

Conţinut de mercur (Hg) 		16 mg

Cod culoare				 220 [CCT of 2000K]

Indice de redare a culorilor		 25 Ra8

Temperatura de culoare 		 2000 K

Chromacitate 				Coordonata X 540 -

Chromacitate 				Coordonata Y 413 -

Flux luminos Lampă EM			 6000 Lm

Eficacitate luminoasă Lampă EM 	86 Lm/W

Menţinere flux luminos 2000h		 93 %

Menţinere flux luminos 5000h		 88 %

Luminanţă medie EM 			270 cd/cm2

Temperatură Soclu/Bază		 200 C

Temperatură înveliş			 350 C     >>>>

Pentru alte detalii vezi :

http://iluminat-special.ro//pdf_files/son_t_70w_220_e27_1sl.pdf