FIŞĂ INFORMATIVĂ A CUPTORULUI

STATIC mod. SR-26 (8 nivele)

CAPACITATE TOTALĂ:		4 x 8 = 32 tăblii de 1000 x 650 mm.

PRODUCŢIE PÂINE tip FRANZELĂ

| Gramaj aluat | Gramaj pâine coaptă | Timp de coacere | Bucăţi pe tăblie | Total pâini pe oră |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 g | 300 g | 13 minute | 12 | 1.536 |
| 480 g | 400 g | 20 minute | 11 | 1.056 |
| 580 g | 500 g | 20 minute | 10 | 960 |

PRODUCŢIE PÂINE ROTUNDĂ

| Gramaj aluat | Gramaj pâine coaptă | Timp de coacere | Bucăţi pe tăblie | Total pâini pe oră |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 470 g | 400 g | 23 minute | 12 | 768 |
| 570 g | 500 g | 25 minute | 11 | 704 |
| 900 g | 800 g | 30 minute | 8 | 512 |

CONSUM GAZ sau MOTORINĂ: 	6 m³ gaz/oră  sau 6 l motorină/oră

PUTERE ELECTRICĂ TOTALĂ INSTALATĂ:  4 kW + 3,5 kW.

MÂNĂ DE LUCRU: O PERSOANĂ, CARE NU TREBUIE OBLIGATORIU SĂ FIE SPECIALIST.

ÎNCĂRCARE / DESCĂRCARE:		CICLUL COMPLET DE ÎNCĂRCARE /

DESCĂRCARE DUREAZĂ 3 MINUTE.

DESCRIERE CICLU COMPLET:

| PASUL 1 | PASUL 2 | PASUL 3 | PASUL 4 | PASUL 5 | PASUL 6 | PASUL 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziţionare cărucior cu aluat în staţia de încărcare / descărcare. | Colectare aluat de pe tăblii, cu încărcătorul. | Introducere aluat în cuptor, cu încărcătorul. | Retragere încărcător şi închidere uşă cuptor. | Finalizare coacere şi deschidere uşă cuptor. | Colectare pâine coaptă, cu încărcător. | Poziţionare pâine pe cărucioarele din staţia de încărcare / descărcare. |

GPG Técnicas de Panificación,SL. îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile şi/sau proiectarea fără aviz anterior.

GPG Técnicas de Panificación, SL 	Reprezentantã în România: D-nul. Juan Carlos Martínez

Tel.: (+00-34) 937 192 579 			Tel. Mobile: +004-0748036399

Fax: (+00-34) 937 192 586			email: info@gpg.es  -  www.gpg.es		email: jcmrom@yahoo.es