Cuptor de uscare-prăjire.

Cuptor de prăjire este utilizat pe scară largă în industrie alimentară pentru uscare preventivă si prăjirea produselor următoare: semințe de floarea-soarelui, cafea, alune, fistic, hrișcă, etc.

Principiul de funcţionare - continuu. Produsul este turnat în buncărul și se deplaseaza în cuptor prin intermediul alimentării cu vibrație. Prin reglarea fină a amplitudinei vibrațiilor poate fi obținut un flux de produs necesar pentru prăjirea calitativa. Uniformitatea prăjirii este asigurată de un șnec rotativ care efectuiază amestecarea permanentă a produsului si exclude arderea lui. Termoregulatorul încorporat menține cu precizie temperatura setată. Izolarea termică a camerei șnecului reduce la minim pierderile de energie electrică.

Datele tehnice a modelului de bază.

Productivitatea                                                                                 -pină la  60 kg./oră.

Principiul de funcționare                                                                   -în flux

Puterea instalată                                                                              -18 kW.

Puterea consumată                                                                         - 9-10  kW.

Limita de reglare a temperaturii                                                       -pîna la 320° С

Dimensiuni de gabarit (cu dispozitiv vibrant si buncăr)                  - Lungimea - 2700 mm.                                                                                                  Lațimea -850 mm.

Inalțimea- 1200 mm.

Costul cuptorului         -    7500-00 Euro

Prețul nu include TVA.

Termen de producere 4 săptămîni.

Cu respect, director Tehno Triumf SRL

Dudau Lilian  Tel. +37369032412