DATE TEHNICE

BELLO-ceara siliconica pentru piatra lucioasa

Aplicatii: BELLO este tratamentul ideal  pentru a revitaliza culoarea naturala a pietrei lustruite si de a reda luciul decoratiunilor, statuilor, suprafetelor din marmura, calcar , granit si bineinteles fațadelor de piatră. Formula sa speciala permite o uscare rapida, este usor de aplicat chiar si in interiorul cavitatilor si pe la colturi, permitand evaporarea naturala a umezelii din piatra, patrunde profund si accentueaza

culoarea naturala a pietrei  oferind un aspect de umed. BELLO este un produs lichid , transparent care  previne formarea mucegaiului, nu creeaza pelicule inestetice si lasa sa respire materialul aplicat.

Mod de folosire: BELLO este gata de utilizare (nu se dilueaza cu solventi sau apa).

Produsul se agita bine inainte de utilizare. Se intinde uniform cu o rola , cu o perie sau o laveta moale pe suprafata curata , uscata si fara praf. Se lasa sa se usuce timp de cel putin 10 minute, apoi se lustruieste cu o carpa curata pentru a indeparta orice urma de exces a produsului aplicat. Se insista in interiorul cavitatilor si pe la colturi.

Randamentul produsului / Acoperire: Cu 1 litru de produs, este posibil să se trateze 25/30 mq- de marmură și granit lustruită. Cu 1 lt. de produs este posibil să se trateze în jurul valorii de 25/30 mp de marmură și granit lustruit. Odata tratata suprafata se lasa sa se usuce complet timp de cel putin 24 de ore. Garantia produsului este de 12 luni, dacă este depozitat în condiții normale, la 20 ° C, ferit de lumini de soare, umiditate și surse de căldură.

Măsuri de siguranță : Pe lângă procedurile de lucru adecvate, vă rugăm să consultați fișele tehnice de securitate și sa urmați reglementările privind legile care guvernează siguranța la locul de muncă. Compozitie chimica: rasina si intaritor/750ml/1 lt. Citiți, înainte de orice utilizare, fișa tehnică de securitate.

Avertismente:

S3   - A se pastra intr-un loc racoros

S16 - Tineti departe de foc deschis.

S2   - Nu lasati la indemana copiilor

Ambalare :Cutii de 500ml /750 ml 1 lt. / 5 lt./

Limite responsabilitate : Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru folosirea necorespunzatoare sau incorecta a produsului.

GREUTATEA SPECIFICA LA 20°                                                    01:40

GRAVITATEA SPECIFICA LA 20                                                    1.40

Ph                                                                                                     0,5  +/-0,2.

ASPECT/ MIROS                                                                  LICHID TRANSPARENT

MIROS                                                                                  INTEPATOR (DE ACID)

HIDRO SOLUBILITATE                                                        SOLUBIL IN APA 90%  / BIODEGRADABIL