S.C. VLADY 98 S.R.L. BUZĂU  - are ca obiect de activitate lucrări de demolare și de pregătire a terenului, amenajări de șantier și terasamente. Pe lângă acestea, societatea noastră mai execută construcţii industriale şi civile, vile, hale industriale, depozite, reabilitări termice, zugrăveli, vopsitorii, renovări faţade şi clădiri din patrimoniul naţional, pavaje, canalizări, hidroizolaţii, tâmplărie PVC cu geam termopan.

Activitatea societãtii noastre poate fi caracterizată printr-o multitudine de lucrări executate în domeniul construcțiilor și prin diversitatea acestora. Societatea noastră este implicată în procesul de realizare a construcțiilor, cu scopul declarat de a satisface pe deplin cerințele clienților, singura modalitate de a ne menține pe piață, de a promova și dezvolta o cotă ridicată de încredere partenerilor.

Societatea noastră are în medie de 20 de angajați, domeniile de activitate fiind diversificate pe grupe de muncitori ce sunt dirijați de conducători technici cu o vastă experiență în domeniu. Lucrările noastre sunt dirijate și supervizate de o echipă de ingineri cu o temeinică pregătire profesională și un vast bagaj de cunoștințe acumulat și definitivat de-a lungul timpului.

Societatea S.C. VLADY 98 S.R.L. este o firmă în dezvoltare care face față concurenței, prin intermediul a doi termeni: CALITATE și EXECUȚIE LA TERMEN. Încadrarea în graficele de execuție și în parametrii calitativi fiind o trăsătură definitorie pentru societatea noastră.

Lucrări reprezentative: - hale industriale; - spații comerciale; - case şi vile în zone rezidenţiale; - reabilitări termice pentru locuinţe; - amenajări interioare construcţii civile; - reamenajări spaţii comerciale şi sedii de instituţii.

Echipamente: - maşini de găurit şi rotopercutoare; - maşini automate de îndreptat şi tăiat oţel beton; - nivele şi teodolite laser; - maşini de tăiat şi finisat betoane; - utilaj pentru tencuit şi şape autonivelante; - foarfeci electrice pentru tablă; - aparate de sudură; - schele de lucru de diferite tipuri.

| Personal |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | 1 | inginer; |
| - | 2 | tehnicieni; |
| - | 5 | dulgheri; |
| - | 3 | fierari; |
| - | 3 | zidari; |

SISTEM DE TERMOIZOLAŢIE

Sistemul de termoizolatie pentru pereţii exteriori ai clădirilor, constă în aplicarea de plăci de polistiren termoizolante cu un adeziv special, şpăcluirea suprafeţelor cu un strat protector de mortar armat cu reţea din fibră de sticlă şi acoperirea suprafeţei cu un strat subţire de tencuială pe bază de ciment alb, praf de piatră şi un întăritor special.

Într-o cladire termoizolată în acest mod, confortul termic se va ameliora în mod simţitor: pe timpul iernii pereţii nu vor fi reci, iar în zilele caniculare de vară, izolaţia termică va menţine o temperatură plăcută în interior.

Tipuri de execuţie:

cu polistiren de   5 cm

cu polistiren de   8 cm

cu polistiren de 10 cm

Garanţia acestui termosistem este de 5 ani.

Elementele componente ale termosistemului:

1. decopertare dacă este cazul

2. mortar adeziv special pentru lipirea plăcilor

3. plăci de polistiren - 5 cm, 8  sau 10cm

4. dibluri pentru polistiren

5. plasă de armare din fibră de sticlă-greutate specifica minim 145 gr/mp

6. adeziv special pentru şpăcluire

7. tencuială de acoperire

8. profil de colţ

9. var lavabil

### NORMA DE DEVIZ

pentru

SISTEM TERMOIZOLANT PENTRU ELEMENTE DE FATADA

1.Generalitati

Norma de deviz cuprinede consumuri medii de resurse pentru sistemul de termoizolare in camp continuu a fatadelor cladirilor la care stratul suport este constituit din produse minerale (tencuiala, beton sau zidarie).

Sistemul termoizolant exterior are urmatoarea structura:

- strat mortar adeziv, pentru lipirea placilor din polistiren expandat ;

- strat termoizolant pentru fatada, realizat din placi din polistiren expandat EPS ;

- strat de protectie realizat din mortar adeziv  armat cu plasa din fibra de sticla;

- strat de grund universal, cu rol de fixare a stratului decorativ;

- strat de tencuiala decorativa.

Prezenta norma de deviz se refera la termosistemul  la care tencuiala decorativa este realizata in variante, in functie de granulatie.

2. Conditii tehnice avute in vedere la elaborarea normelor

Elaborarea normelor de deviz s-a facut tinandu-se seama de prevederile din urmatoarelor reglementari tehnice:

- Sistem termoizolant pentru fatade  – Ghid de punere in opera;

- C 107 – 05 “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor;

- C 107 / 0 – 02 “Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri”

- ETAG 004 “Ghid de agrement tehnic european pentru sistemul ETICS”.

3. Continutul normei

Consumurile specifice de materiale sunt orientative si depind de planeitatea stratului suport. Ele cuprind atat cantitatile de materiale efectiv introduce in unitatea de lucrare cat si pierderile tehnologice.

Consumurile specifice de manopera, cuprind urmatoarele operatii

- verificare suprafata suport;

- lucrari pregatitoare – curatire, desprafuire;

- preparare mortar adeziv pentru lipire placi polistiren;

- lipire placi polistiren;

- dibluire (plantare dibluri in stratul de rezistenta al peretelui);

- preparare mortar adeziv pentru strat protectie;

- realizare strat protectie din mortar armat cu plasa din fibra de sticla;

- aplicare strat de grund cu rol de fixare a stratului decorativ;

- aplicare strat tencuiala decorativa;

- degajare deseuri si scule.

Se considera ca suprafata peretilor pe care urmeaza a fi fixat sistemul de izolare termica  indeplineste cerintele de calitate pentru aplicare (sub aspectul planeitatii, aderentei, etc.).

Materialele se considera aduse langa obiectul de constructie sau se afla in raza de actiune a utilajului de ridicat.

4. Conditii de masurare a lucrarilor

Lucrarile de aplicare a sistemului de izolare termica pe suprafata exterioara a peretilor se masoara la metru patrat de suprafata efectiv realizata (inclusiv pe grosimea golurilor sau altor suprafete intrande/iesinde din planul fatadei).

Sistem  pentru termoizolarea fatadelor cladirilor

A. strat finisaj exterior - structura striata cu granulatia maxima de 2mm;

B. strat finisaj exterior - structura striata cu granulatia maxima de 3mm;

C. strat finisaj exterior - structura periata cu granulatia maxima de 1,5 mm;

D. strat finisaj exterior - structura periata cu granulatia maxima de 2 mm;

E. strat finisaj exterior - structura periata cu granulatia maxima de 3 mm;

F. structura periata cu granulatia fina de maxim 1 mm (culoare alba pentru ancadramente);

G. structura periata cu granulatia de maxim 0,5 mm aplicata peste structura periata cu granulatia de maxim 1,5 mm.

In norma de deviz nu sunt cuprinse:

- - eventualele lucrari de rectificare a suprafetei peretelui;

- - lucrarile de montare a profilelor metalice (de soclu, protectie a colturilor stratului termoizolant, de legatura pentru feretre si usi, de rost de dilatatie);

- - montarea, demontarea si mutarea schelelor si dispozitivelor necesare executarii montajului.

Se masoara la metru patrat

| DENUMIRE RESURSA | U.M | CANTITATI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| Materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mortar adeziv | kg | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Dibluri cu cui de plastic Lista...1) | buc | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Plasa din fibra de sticla Premium | mp | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Placi din polistiren EPS Lista...2) | mp | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Grund universal | kg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Tencuiala decorativa cu structura striata, cu granulatia maxima de 2mm | kg | 2,70 | - | - | - | - | - | - |
| Idem, cu granulatia maxima de 3mm | kg | - | 3,30 | - | - | - | - | - |
| Tencuiala decorativa cu structura periata cu granulatia maxima de 1,5 mm | kg | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
| Idem, cu granulatia maxima de 2 mm | kg | - | - | - | 3,10 | - | - | - |
| Idem,cu granulatia maxima de 3 mm | kg | - | - | - | - | 4,10 | - | - |
| Idem,cu granulatia fina de maxim 1 mm (culoare alba) | kg | - | - | - | - | - | 2,00 | - |
| Idem,cu granulatia de maxim 0,5 mm aplicata peste structura periata cu granulatia de maxim 1,5 mm | kg | - | - | 2,50 | - | - | - | 1,40 |

| Manopera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izolator | ore | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,79 |
| Muncitor deservire | ore | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,45 |
| TOTAL |  | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,24 |
| Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilaj de ridicat Lista...3) | ore | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| CORECTII |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea si natura corectiei, precum si resursele corectate resursa | CANTITATI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U.M | A | B | C | D | E | F | G |
| 1. Fixarea polistirenului numai prin lipire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manopera, se reduce cu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolator | ore | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2. Armarea cu 2straturi de plasa fibra de sticla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiale, se majoreaza cu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plasa din fibra de sticla Premium | mp | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Mortar adeziv Baumit | kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Manopera, se majoreaza cu | ore | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Lista...1) in functie de lungimea tijei

Lista...2) in functie de grosimea placii de polistiren

Lista...3) in functie de tipul de utilaj de ridicat

Lista...4) in functie de tipul de utilaj de prepare mortar

Nota

1) Pentru fiecare gol din fatada, pentru armarea suplimentara, se aplica un spor de consum de manopera de 0,05 ore

2) In cazul lipsei profilului de soclu se aplica un spor de consum de manopera de 0,04 ore

DETALII REALIZARE SISTEM TERMOIZOLANT PENTRU

ELEMENTE DE FATADA

Tâmplărie PVC cu geam termopan

UŞI TERMOPAN

| Usa de balcon cu cremon | Usa cu broasca si inchidere in 5 puncte cu balamele, dimensiune medie (profil 84mm) | Usa cu broasca si inchidere in 5 puncte cu balamele, dimensiune mare (profil 105mm) | Usa dubla cu broasca si inchidere in 5 puncte cu balamele, dimensiune medie (84mm) | Usa dubla cu broasca si inchidere in 5 puncte cu balamele, dimensiune medie (84mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FERESTRE  TERMOPAN

| fixa | simpla | dubla | Fixa + simpla | 2 simple |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Fixa + dubla | Simpla + dubla + fixa | dubla + 2 fixe | simpla + 2 fixe |
| --- | --- | --- | --- |

Tipuri geamuri termopan:
- fixe,ce nu au nicio deschidere (sunt ca o fereastra de tip vitrina);
- simple, au o deschidere de la dreapta la stanga sau de la stanga la dreapta;
- duble (oscilobatante), cu deschidere atat pe orizontala cat si pe verticala.

HIDROIZOLAŢII

PROCES TEHNOLOGIC HIDROIZOLATIE MONOSTRAT

1. Pregatirea stratului suport; decopertarea zonelor exfoliate pe 5%-25% din suprafata pana la obtinerea unui strat suport ferm, taierea basicilor

2. Inlocuirea gurilor de scurgere si verificarea coloanelor pluviale

3. Corectarea pantelor de scurgere in vederea colectarii apelor pluviale

4. Amorsarea suprafetelor daca este cazul

5. Repararea zonelor decopertate prin aplicarea unui strat de membrana bituminoasa armata cu poliester sau cu fibra de sticla

6. Montarea membranei armate cu poliester pe intreaga suprafata

7. Montarea deflectoarelor (gurilor de aerisire) lipite pe stratul final de hidroizolatie, pe fasii din membrana bituminoasa armata cu poliester de 0.5 m. 8. Montarea parafrunzarelor in gurile de scurgere.

PROCES TEHNOLOGIC HIDROIZOLATIE DUBLUSTRAT

Punerea in opera este identica cu tehnologia monostrat cu diferenta ca prima membrana care se foloseste la reparatii va fi pusa in opera pe intreaga suprafata.

La inchiderea lucrarii se va face inundarea suprafetelor timp de 72 de ore, in cazul hidroizolatiilor la care grosimea insumata a membranelor este de minim 7 mm, pe baza careia se va intocmi procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.