Stergatorul de picioare Oslo

Stergatorul de intrare profesional din aluminiu OSLO cu insertii din fibre textile (postav), prevenind introducerea murdariei fine in cladire prin inlaturarea acesteia de pe talpa incaltamintei si dispune de proprietati excelente de curatare. Fibrele textile de inalta calitate sunt foarte rezistente la frecare si garanteaza absortia mare de apa.

Stergatoarele profesionale OSLO sunt recomandate pentru utilizarea in zone cu trafic intens, la intrarile pietonale cu numar mare de persoane cum ar fi cladiri de birouri, hypermarket-uri, banci, aeroportu-ri.

Date tehnice:

- Profile din Al eloxate (grosime profil 1.0 mm) rezistente la trafic intens, interconectate cu elemente de legatura din PVC;

- Insertii de mocheta buclata din polipropilena de inalta densitate rezistenta la UV;

- Culoare mocheta: antracit, gri deschis, maro, bej;

- Baza stergatorului dotat cu benzi de cauciuc pentru anti-alunecare si reducerea zgomotului;

- Inaltime profil Al.: 18 mm;

- Inaltime totala stergator: 22-26 mm;

- Spatiu intre profile: 4 - 7mm;

- Rezistenta la temperatura: > 0°C

- Dimensiuni: la cerere;

- Fome speciale: la cerere;

- Montajul: incastrat in pardoseala într-un cadru metalic L cu adâncimea de 20 sau 25 mm sau pe

pardoseala într-o rama de aluminiu în rampa la interiorul cladirilor.

Intretinere: stregatorul se ruleaza iar impuritatile se matura sau se aspira prin medoda

injectie-extractie.