FIŞĂ TEHNICĂ GHILOTINĂ Mecanică cu excentric Power Gilly 1250 (PG1250)

GHILOTINA PG 1250 este capabilă să taie cu acurateţe şi complet o gamă largă de materiale. Fabricată într-o construcţie sudată robustă şi dotată cu un motor electric puternic cu autofrînare, asigură o productivitate maximă şi fiabilitate în lucru.

Ghilotina Power Gilly 1250 este prevăzută cu un dispozitiv manual ‘Quickset’ pentru ajustarea distanţei dintre cuţite cînd se schimbă grosimea tablei de la o lucrare la alta.

Echipamentul Standard include 2 braţe pătrate de 1ml în faţă pt sprijinire tablă,

Sistem de limitare la cotă cu traversă mobilă pe doi suporţi de 1ml lungime cu limitatori acţionaţi de o cremalieră cu pinion şi back stop,

Cuţite de tăiere cu 4 muchii ascuţite, pedală mobilă de comandă protejată, gard de protecţie în spate cu comutator automat de oprire alimentare electrică, sistem frontal de protecţie pt. protejare degete.

CARACTERISTICI TEHNICE :

Grosime maximă de material OL 37 care se poate tăia        =3 mm

Lungime maximă de tăiere tablă pe ghilotină		  =1275mm

Unghiul de tăiere maxim prin înclinaţie port cuţit		  =1°.

Cadenţa de lucru în număr de lovituri/ min  			  =30

Înălţimea mesei de lucru pt. tăiere				  =830mm

Puterea motorului principal de acţionare			  =3kW

Dimensinuni de gabarit 1700 x 1500 x 1200 mm (lungime x lăţime x înălţime)

Greutate netă fără ambalaj					  =1140 Kg.

Gama de reglaj a sistemului de limitare la cotă din spate este   =25mm la 650mm

Ghilotina este dotată cu sistem de protecţie la spate cu plasă

** Optional; Sistem de limitare la cotă motorizat

Garanţia produsului este de 1 an de zile de la data livrării

Service-ul şi punerea în funcţiune asigurate de firma INFOMARK Srl