FIŞĂ TEHNICĂ CUPTOR pt FORJĂ model cu 2 arzătoare

Gaz utilizat-		PROPAN sau GPL

Aprindere uşoară cu sisteme piezo electrice alimentate la reţeaua de 220V

Atinge rapid temperatura de 1000dgr Celsius cu Propan

Fără emisii de gaz dăunătoare.

Consum de la 0,05 la 1,5Kg gaz /oră funcţie de temperatură şi timpul efectiv de utilizare

Temp. maximă care poate fi atinsă 1300/1400 dgr Celsius funcţie de temp. mediu ext.

Capacitatea max. de lucru- Fier rotund de 70mm diametru sau bare pătrate de 50mm

Dimensiuni de gabarit Lungime -400mm, Lăţime-260mm, Înălţime -250mm

Dimensiuni utile la interior  Lungime -280mm, Lăţime-210mm, Înălţime -100mm

Greutate 25Kg

În dotarea Standard este prevăzut cu

2 buc. arzătoare care pot lucra independent cu reductoare de presiune separate

1 buc. Camera de combustie izolată cu fibre de ceramică

1 buc. Suport frontal pt rezemare bare de fier la încălzire

VALVĂ de protecţie anti foc pe admisie gaz.

Termocuplu de control al temperaturii

Optional

Posibilitate de încălzit barele de fier pe mijloc printr-o deschizătură practicată în peretele din spate.

Piedestal metalic pt. suport la înălţime de 80cm faţă de sol