S.C. PRESTCON Srl Cod Unic Înregistrare RO 6788634, IASI, ROMANIA No. Chamber of Commerce: J-22-3261-1994 Tf./fax +40-232-434785, mobile +40-745-706265

Fierastrau panglica orizontal TTM-800

Aceasta masina are fierastrau mobil cu pinza orizontala pt taiere si este folosita la taierea pe lungime a bustenilor si prismelor. Sinele de ghidare la sol pe care se misca unitatea taietoare sunt echipate cu dispozitive de prindere a busteanului. Procesarea bustenilor se face la 0.1 m deasupra nivelului solului , ceea ce simplifica descarcarea bustenilor de pe sina. Amandoua alimentarile – vertical si orizontal sunt utilate cu un motor.

DATE TEHNICE. DATE TEHNICE; TTM- 800; TTM- 1100. Grosimea busteanului; Max 850mm; Max 1100mm. - fara denivelari; 750mm; 1000mm. Lungimea busteanului. - în versiunea standard; 11ml; 11ml. - lungimea rolelor; 13ml; 13ml. Puterea motoarelor. - Motorul principal; 10kW/380 V; 10kW/380 V. - Pt conducere verticala (sus- jos); 1.1 kW; 1.1 kW. - pt conducere orizontala; 0.55 / 1.05 kW; 0.55 / 1.05 kW. Viteza de avans–orizontal (fata-spate). - 1 viteza; 2.2 - 4.5 ml/min; 2.2 - 4.5 ml/min. - a doua viteza; 4.5 - 9.0 ml/min; 4.5 - 9.0 ml/min. - a treia viteza; 7.0 – 14.0 ml/min; 7.0 – 14.0 ml/min. - a patra viteza; 14.0 - 28.0 ml/min; 14.0 - 28.0 ml/min. Viteza de avans – vertical (sus-jos); 6 mm/s; 6 mm/s. Dimensiunile benzii. - lungimea; 4.14 sau 4.01 ml; 4.14 sau 4.01 ml. - latimea; 30 – 35 mm; 30 – 35 mm. - grosimea; 0.8 – 1.0 mm; 0.8 – 1.0 mm. - pasul dintilor; 22 mm; 22 mm. Dimensiunile unitatii taietoare; 2.05 x 1.7x 1.35 ml; 2.05 x 1.7x 1.35 ml. Greutatea; 1250 Kg; 1650 Kg. Pret fara TVA – motor 11 KW; 12.400 Euro; 14.900. Dispozitiv pretaietor; 830 Euro; 830. Programator electronic a dimenziunii de taiat; 558 Euro; 558. Sistem de lubrifiere a panzei; 156 Euro; 156. Masa pentru busteni scurti; 313. Preţurile de mai sus nu conţin TVA Plata se va face conform înţelegerii contractuale cu avans de minim 25%. În varianta de pe stoc TTM 800 are montat incizorul, pretul fiind 13,230 Euro. Pentru mai multe detalii va rugam să ne contactati la tf 0745-706265