FISA TEHNICA Masina Combinata lemn Abricht + Grosime FSC 350

Masina combinata FSC 350 este un utilaj pt indreptat si rindeluit lemn la grosime si pt mortezare gaurire.

Maşina combinata pt prelucrare lemn FSC 350 este actionata de un motor monofazat de 2.2 kW şi dotata cu mese rabatabile din fontă foarte solide şi precise.

În mod opţional, contra cost, puteţi beneficia de un motor trifazat.

Arborele rindelei maşinii are o lungime de 350 mm şi dispune de 3 cuţite radiale pe un ax de D=70mm.

Maşina se livrează în configuraţia standard cu trei cuţite de rindea gata montate, cu husă de aspiraţie de ataşat aspiratorului şi aliniator de cuţite.

Opţional, contra cost se pot comanda aspiratorul şi ascuţitorul de cuţite de montat pe masa maşinii de găurit şi diferite burghie de găurit.

DATE TEHNICE

MOTOR putere = 2,2 kW monofazat 220 V

RINDELUIRE INIŢIALA la GROSIME

Cuţite rindea = N°3

Lungime arbore rindea = 350 mm

Diametru arbore rindea = 70 mm

Lungimea meselor din fontă = 1700 mm

Tip mese din fonta, rabatibile

Lăţime maximă de rindeluire = 350 mm

Viteză de tragere = 7 mt/min

Adaos maxim la rindeluire = 4 mm

MAŞINĂ DE GĂURIT / MORTEZĂ

Cursă utilă = 100 mm

Cursa maximă totală de la stânga la dreapta = 115 mm

Deplasare max. găurire în înălţime  = 80 mm

Dimensiuni plan din fontă la maşina de găurit = 360 x 210 mm

Rotaţie = Sens orar

DIMENSIUNI DE GABARIT

Dimensiuni cu maşina de găurit şi manete de reglaj

1694 x 1053 mm

Greutate netă maşina = 300 kg