Nr Reg. 04/TMST/ 08.09.2014

Către S.C. TERMICA STELL S.R.L.

CIF 30338080, Str. Stejarului nr. 22/A, loc. Sâncraiu de Mureş, Jud MURES

În Atenţia D-lui URDA Daniel

OFERTĂ TEHNICO ECONOMICĂ de UTILAJE pt FORJARE la CALD

Stimată DOMN

Ca urmare a solicitării D-voastre vă prezentăm mai jos oferta noastră pentru

1-CIOCAN PNEUMATIC pt. FORJAT FIER model MP 40 	1buc 		Preţ 6,500 Euro

2-CUPTOR de încălzire pt FORJĂ model cu 2 arzătoare	1buc 		Preţ    950 Euro

Poz 1 CIOCAN PNEUMATIC pt. FORJAT FIER  Caracteristici tehnice:

Motor de antrenare asincron trifazat de 5.5CP, 1500 rot/min.

Cadenţa maximă de lucru : -220 lovituri/minut

Cursa maximă de lucru; +200mm

Greutatea capului de forţă: – 40Kg.

Sistem pneumatic de transmitere a forţei cu reglaj din pedala de picior din faţă.

Are compresor propriu dotat cu sistem de compensare şi de ungere pneumatic

Dimensiuni de gabarit-vezi mai jos

Greutate: -640 Kg

Necesită o fundaţie solidă din beton cu traverse din lemn de esenţă tare

Detalii constructive :

CIOCANUL Pneumatic MP 40 Este compus dintr-un corp cu 2 cilindri care se mişcă acţionaţi de un motor electric, aerul comprimat fiind transferat dintr-un cilindru în celălalt cilindru producînd o deplasare pe verticală a capului de forţă cu şoc pe nicovala inferioară.

Este un ciocan economic de dimensiune medie utilizat pt. producţia de serie a pieselor forjate la cald reducînd la minimum forţa musculară necesară unui forjor clasic.

Cuptor de forjă

Ciocan pneumatic 40Kgf

Poz 2 CUPTOR de încălzire pt FORJĂ model cu 2 arzătoare

Caracteristici tehnice :     Gaz utilizat-		PROPAN sau GPL

Aprindere uşoară cu sisteme piezo electrice alimentate la reţeaua de 220V

Atinge rapid temperatura de 1000dgr Celsius cu Propan

Fără emisii de gaz dăunătoare.

Consum de la 0,05 la 1,5Kg gaz /oră funcţie de temperatură şi timpul efectiv de utilizare

Temp. maximă care poate fi atinsă 1300/1400 dgr Celsius funcţie de temp. mediu ext.

Capacitatea max. de lucru- Fier rotund de 70mm diametru sau bare pătrate de 50mm

Dimensiuni de gabarit Lungime -400mm, Lăţime-260mm, Înălţime -250mm

Dimensiuni utile la interior  Lungime -280mm, Lăţime-210mm, Înălţime -100mm

Greutate 25Kg

În dotarea Standard este prevăzut cu

2 buc. arzătoare care pot lucra independent cu reductoare de presiune separate

1 buc. Camera de combustie izolată cu fibre de ceramică

1 buc. Suport frontal pt rezemare bare de fier la încălzire

VALVĂ de protecţie anti foc pe admisie gaz.

Termocuplu de control al temperaturii

CONDIŢII GENERALE de VÂNZARE

Termen de livrare 30 zile de la plata unui avans de minim 25%

DDU locaţie client - transport asigurat de furnizor

Valabilitatea ofertei : 90 de zile de la data prezentă

Termen de garanţie : 1 an de la data recepţiei

Condiţii de plată : un avans de minim 25% la lansarea comenzii

70% la livarea utilajelor

Pentru orice informaţii vă rugăm să ne contactaţi pe Tf 0745-706265, fax 0232-434785

Cu stimă

MARIAN Petru

S.C. INFOMARK S.R.L.