CIOCAN PNEUMATIC pt. FORJAT FIER model FSB 40

Este compus dintr-un corp cu 2 cilindri care se mişcă acţionaţi de un motor electric aerul comprimat fiind transferat dintr-un cilindru în celălalt cilindru producînd o deplasare pe verticală a capului de forţă cu şoc pe nicovala inferioară.

Este un ciocan economic de dimensiune medie utilizat pt. producţia de serie a pieselor forjate la cald reducînd la minimum forţa musculară necesară unui forjor clasic.

Caracteristici tehnice.

Motor de antrenare asincron trifazat de 5.5CP, 1500 rot/min.

Cadenţa maximă de lucru -220 lovituri/minut

Cursa maximă de lucru +200mm

Greutatea capului de forţă – 40Kg.

Sistem pneumatic de transmitere a forţei cu reglaj din pedala de picior din faţă.

Are compresor propriu dotat cu sistem de compensare şi de ungere pneumatic

Dimensiuni de gabarit-vezi mai jos

Greutate-640 Kg

Necesită o fundaţie solidă din beton cu traverse din lemn de esenţă tare