» back

Masuratori si montaj Acest produs este o roleta simpla, fara caseta si fara ghidaje. Se poate monta pe tamplarie cu holtsuruburi sau suruburi autofiletante. Axul roletei este de 16 mm diametru prinderea pe tamplarie se face prin 2 console laterale prevazute cu mecanism interior de franare, prinderea pe bagheta ramei geamului facandu-se cu holtzsuruburi. Materialul se fixeaza pe axul din aluminiu cu banda dublu adeziva si trebuie sa acopere integral sticla de geam. Consolele si capacele au rol de sprijin, centrare, permit rotirea axului si se fixeaza pe bagheta geamului sau pe cercevea cu holtsuruburi sau cu suruburi autofiletante. In cazul montajului pe bagheta, lungimea de executie a roletei poate fi influentata de forma profilului de bagheta care fixeaza geamul termopan (sticlei). In functie de producatorul tamplariei, bagheta poate fi in unghi drept, sub forma de trapez, convexa sau concava; acest fapt poate influenta masuratoarea cotei de material din care se deduce cota de sistem (lungimea finala de executie a roletei). Inaltimea roletei care se comunica pentru executie, este inaltimea efectiva care se doreste a fi realizata, masurata de la partea superioara a roletei, astfel incat materialul sa acopere intreaga sticla, fara a lasa fanta de lumina, inaltimea maxima fiind de 1600 mm. 1. ax 16mm 2. lant comanda cu bile 3. placi ghidare material 4. consola prindere pe tamplarie - plastic 5. profil inferior aluminiu 6. conector prindere lant Masuratoarea roletelor Zinnia se face dupa cum urmeaza: L - dimensiunea roletei â€“ vezi figura â€“ poate fi calculata dimensiune de material plus 40mm; H â€“ inaltimea roletei distanta intre partea superioara a roletei si inaltimea dorita Aceste dimensiuni L x H sunt dimensiunile care se comunica pentru executie si sunt dimensiuni efective de roleta. Instructiuni de instalare: Pasi : 1 . Se fixeaza suportii consolelor pe bagheta geamului sau in locatia stabilita, cu holzsuruburi in cele 4 gauri ale capacelor laterale. Sistemul trebuie instalat in pozitie orizontala pentru functionarea corespunzatoare a intregului ansamblu â€“ acest lucru se face folosind instrumente specifice. 2. Se introduce ansamblul console-ax-material in suporti, instalarea