SOCIETATEA COMERCIALÃ CU RÃSPUNDERE LIMITATÃ

FORTUNA KARMA FORTE

TEL: 0232 - 25.01.00; FAX: 0332-815934

Stradela I.I.MIRONESCU,4

E-mail : fkfgaby@yahoo.com

REPREZENTANT « Z&Z PIRO» Miercurea Ciuc

=======================================================

DESCRIEREA PRODUSULUI

RRD (Repararea Rapidă a Drumurilor)

| PROPRIETĂŢI: | RRD este folosit ca material de reparaţii instantanee şi permanente a astfaltului, macadamului, betonului de ciment şi altor suprafeţe. Produsul aderă bine la metal şi la materiale compuse, nemodificându-şi dimensiunile sau compoziţia. RRD poate fi folosit ca lucrare de sine stătătoare, sau la reparaţia instantanee şi permanentă a spărturilor, fisurilor, gropilor de orice dimensiune sau formă, în astfalt sau macadam, beton de ciment, etc. – fără decapare. Alte utilizări ar fi : reparaţii diverse ale intersecţiilor de străzi, trotuare, umplerea spaţiilor lăsate de pozarea conductelor şi a cablurilor, umplerea rosturilor şi a crăpăturilor la betoanele de ciment. RRD se poate aplica în orice condiţii atmosferice, la temperaturi curpinse între – 45 şi + 60 grade Celsius. Produsul se aplică rece şi fără a fi nevoie să fie amestecat sau să i se aplice alte tratamente specifice. Traficul rutier poate continua nestingherit imediat peste zona reparată. RRD-ul este folosit pe scară largă pe autostrăzi, piste aviatice, drumuri, poduri, circuite de curse auto, parcări, staţii de autobus, etc. |
| --- | --- |
| DESCRIERE : | RRD este o combinaţie de materiale compuse şi selecţionate şi un lichid special de coagulare bazat pe bitum, adezivi şi alţi aditivi. Principalul component este granitul sau bazaltul, cu proprietăţi calitative în conformitate cu standardele Drumurilor din Marea Britanie. |
| TIPURI : | RRD este disponibil pentru livrare în două variante : RRD STANDARD – produs conform standardului britanic 4087 din 1998, produsul repară gropi mai adânci de 10 cm (componente de 8 mm). RRD SPECIAL – produs folosit la repararea gropilor mai adânci de 5 cm ( componente de 4 mm), folosit pe scară largă la repararea rosturilor şi crăpăturilor în betoanele de ciment, colţuri rupte din dale, trotuare, etc. |
| AMESTEC : | Nu este necesar nici un amestec, produsul se foloseşte direct din ambalaj (saci nylon, găleţi din PVC). |
| APLICARE : | Pentru rezultate optime, se curăţă groapa de apă, alte depuneri. Totuşi, materialul aderă bine la suprafeţele umede, iar prezenţa apei nu afectează calitatea lucrării. Aplicaţi suficient material pentru umplerea gropii ; asiguraţi-vă că mărginile sunt acoperite cu RRD, dar nu depăşiţi conturul plombei. Nivelaţi corect materialul cu greblă şi compactaţi-l la nivelul dorit cu unelte specifice ( mai de mână, mai mecanic, placă vibratoare). Pentru zone de dimensiuni mai mari (suprafaţă/adâncime), folosiţi compactorul, umezind uşor tamburul. Dacă s-a denivelat zona, mai adăugaţi material şi nivelaţi la loc. Pentru gropi mai adânci de 6 cm se recomandă compactarea în straturi succesive. Dacă reparaţia cu RRD se poate da drumul imediat la traficul (auto sau pietonal) materialul nelipindu-se de roţi sau de încălţăminte. Este aboslut necesar o compactare perfectă pe drumurile cu trafic greu. Înainte de a folosi acest material în alte domenii sau aplicaţii, solicitaţi informaţii de la producător sau de la dealer. |
| INTĂRIRE : | RRD este creat astfel încât să rămână flexibil pentru câteva ore după aplicare, pentru a permite materialului să fie modelat şi să se muleze pe statul de bază. Întărirea se face prin compactarea şi prin contactul cu aerul, în funcţie de temperatura ambiantă şi de volumul traficului. În timpul întăririi, reparaţia nu suferă modificări. |
| ACOPERIREA : | Aproximativ 1 mp, grosime de 18 mm, la 25 kg de material. Greutatea specifică este de 1,7t/mc în stare afânată şi de circa 2,2t în stare compactată. |
| CULOAREA : | Neagră ( la comandă specială, roşu- brun). |
| AMBALAJ : | RRD se livrează în saci sau galeti din material plastic, în doze de câte 25 kg închise ermetic cu capac PVC. Valabilitatea 10 luni ; găleţile desfăcute cu material neconsumat vor fi imediat închise ermetic cu capacul pentru a putea folosi RRD-ul la altă lucrare. Temperatura de păstrare în depozit : peste 5 grade Celsius. Mânuirea produsului se face cu mănuşi de protecţie. Petele se pot curăţa cu White-spirt. După contactul direct cu pielea, spălaţi bine cu apă şi săpun. Dacă sunt atacaţi ochii, spălaţi bine cu apă curată. Nu este inflamabil. Păstraţi în ambalaj curat. |