- LOBASOL® HS Akzent 100 Oil

Ulei dens,fără solvent, pe baza de uleiuri de plante. Se obţine o suprafaţă compactă.

| Nr. Articol | 10602 |
| --- | --- |
| Ambalaj: | 1 litru |
| Giscode | Ö 10 |
| Substanţă uscată | 100 % |

| Domeniul de utilizare: | Pentru tratamentul final al pardoselilor din lemn, impregnate cu Lobasol HS Akzent 100 Oil, LOBASOL Gotik, sau alte uleiuri. |
| --- | --- |
| Instrucţiuni de aplicare: | LOBASOL Akzent 100 Wax se aplică cu şpaclul metalic. Imediat după aplicare, suprafaţa se egalizează cu maşina cu disc, folosind padul alb. Surplusul de material se îndepărtează. |
| Compoziţie: | uleiuri din plante modificate, ceară naturală, substanţe uscate fără Pb. |
| Consum: | 10-20 g/m2 funcţie de gradul de absorbţie materialului |
| Timp de uscare: | Pietonabil după 12 ore Uşor solicitabil după 24 ore Solicitabil la maxim după 10 zile |
| Diluare: | Uleiul este gata preparat pentru folosire şi nu se diluează! |