ea

|  | MANUAL DE ASIGURARE şI CONDUCERE A CALITăţii # SPECIFIC PARTICULARIţăţILOR OBIECTIVULUI DE INVESTIţIE CENTRALă TERMICă ‘’LA CHEIE‘’ |
| --- | --- |
|  | S.C. CONFORT SRL Adresa: Str. Străduinţei, nr. 3, bl. A4, et. 7/8, ap. 30, 32, 34, 36, sect. 4 BUCURESTI-cod postal 041776 Tel: 021/461.05.29, 021/461.09.20; Fax: 021/461.09.21- www.confortenergy.ro;confort@clicknet.ro Nr. de înregistrare J 40/1110/1993 Cod fiscal RO 3477560 FIRMĂ AUTORIZATĂ ISCIR conform: PT – C1 – 2010; PT – C9 – 2010; PT – C10 – 2010; PT – C11 – 2010; PT – A1 – 2010 REPREZENTANT AUTOFLAME UK – NU-WAY -UK |

Office
vAvVVVV+44 (0)845 Modernizare cazane abur si  arzătoare folosind unităţi Autoflame marca 6 (Mk6) şi 7 (Mk7)

Principala problemă a arzătoarelor vechi pe gaz sau combustibil lichid sunt pârghiile de acţionare a clapetelor de gaz şi / sau combustibil lichid care oferă o precizie limitată, au histerezis între mărirea şi micşorarea flăcării şi în timp, datorită jocurilor din articulaţii acest histerezis se măreşte.

Care este domeniul de aplicabilitate a tehnologiei Autoflame? Această tehnologie este economic a se aplica arzătoarelor mari (pentru ca economia de combustibil să justifice costul unităţii şi a echipamentului conex (senzori, servomotoare, etc.), cu funcţionare modulată, pe cazane de apă caldă, fierbinte, dar mai ales de abur, datorită faptului că aceste unităţi digitale pot controla totul la un cazan de abur (arzătorul, nivelul apei, pompa de alimentare, purja continuă, purja de fund).

Care sunt avantajele modernizării folosind tehnologia Autoflame?

Autoflame foloseşte servomotoare directe (direct drive system) pentru clapetele de gaz, aer, combustibil lichid, GPL şi alt combustibil (arderea a până la 4 combustibili diferiţi poate fi reglată şi setată independent în unităţile Mk6 şi Mk7). Precizia de reglaj a acestor clapete, datorită softului şi a preciziei de fabricaţie a servomotoarelor, este de 0,1 grade unghiulare de rotaţie, ceea ce înseamnă o perfectă repetabilitate a valorilor reglate la mărirea şi micşorarea flăcării şi mai puţine costuri de întreţinere, datorită lipsei pârghiilor.

Care sunt obiectivele atinse prin modernizarea cu Autoflame?

1. Operare sigură şi fiabilă.

2. Economie de energie.

3. Reducerea emisiilor poluante.

4. Mărirea randamentului cazanului cu până la 10%.

5. Repetabilitatea absolută a valorilor reglate de specialistul care face punerea în funcţiune an după an, astfel că verificările anuale se fac numai pentru emiterea de buletine de gaze de ardere şi eventuale corecţii cauzate de depunerea de praf pe tubulatura de aer a arzătorului

Este Autoflame o marcă cunoscută?

Da, intraţi pe site-ul Autoflame.com şi veţi vedea că arzătoare modernizate cu Autoflame sunt în toată lumea, Anglia, S.U.A., Rusia, China, etc. Aceste unităti au primit de două ori premiul reginei în Marea Britanie şi au toate certificările europene şi din Statele Unite

Arzatoarele moderne marca NU-WAY-ANGLIA utilizeaza  sistemul de control AUTOFLAME MINI&MMK7

Pentru monitorizarea gazelor de ardere se utilizeaza sistemul EGA(exaust gas analyzer)prezentat alaturi de Mk7

8Deasemeni72 2001 begin_of_the_skype_highlighting +44 (0)845 872 2001 FREE  end_of_the_skype_highlighting


UK Service
+44 (0)845 872 2002 begin_of_the_skype_highlighting +44 (0)845 872 2002 FREE  end_of_the_skype_highlighting8 begin_of_the_skype_highlighting (+1) 620 229 8048 FREE  end_of_the_skype_highlighting


European Sales Oe
+49 (0)34651 70078 begin_of_the_skype_highlighting07end_of_the_skype_highlightingMk7 Evolution MM

6 Channel with flame safeguard control

- Product Code

MM70001/E

- Description

  Independently controlled fuel and air positioning motors with an accuracy of 0.1 of an angular degree.

  4 separate fuel curves

  4 dedicated Servo drives

  2 dedicated variable speed drives.

  Selectable trim channel (damper or vsd).

  Error diagnostic codes displayed.

  Single point change facility for commissioned fuel/air ratio.

  User definable optimum ignition position.

  FGR Management, delay from start-up to enable FGR until flue gas temp., boiler setpoint or time delay achieved. Boiler Control Box Functions

  Full flame supervision with UV self-check for continuous operation, patented self adaptive UV amplification.

  Burner Control Functions with user configurable timings.

  Gas Valve proving system with on-line pressure supervision.

  Oil pressure monitoring and display with limit checks.

  Air windbox pressure proving – display and supervision.

  Lockout history of last 16 incidents with date, time, function &reset.

  Burner Control Functions (Flame safeguard) selectable. Setpoint Control Features

  Internal 3 term PID control to required setpoint for both pressure and temperature.

  Software adjustable thermostat/pressure stat facility.

  Second setpoint user adjustable.

  Time clock facility, reduced setpoint and off modes.

  Outside temperature compensation

  Intelligent Boiler Sequencing for both steam & hot water.

  Intelligent Boiler Sequencing for low pressure steam.

  Fuel Flow Metering – instantaneous and totalised.

  Hand/Auto/Low flame hold facilities.

  4-20 mA input for external load control.

  4-20 mA output of firing rate.

  Twin burner and multi burner control capability. User Features

  Password protection, user configurable options and parameters.

  IR coms port for upload/download of commissioned data

  All systems data exports via gateway (Modbus).

  Internal calendar clock display and logging functions.

Up to 6 x 4-20mA Output Signals Available