Proiector Interactiv

Extraordinarele caracteristici ale Proiectorului Interactiv

O alternativă la tabla interactivă este proiectorul interactiv, care poate transforma suprafeţe adecvate în table virtuale. Proiectorul interactiv lucrează prin detectarea poziţiei unei lumini active IR a unui  pix când acesta întalneşte suprafaţa unde imaginea proiectată este afişată. Soluţia permite utilizatorului să experimenteze câteva din avantajele IWB.

Domeniul de aplicare al proiectorului interactiv:

-prezentări şi referate de afaceri

-expoziţii şi conferinţe

-locuri specializate în vânzarea cu amănuntul

-video conferinţe

-proces de control şi monitorizare fabrica

-jocuri şi distracţie

-educaţie şi antrenament, pregătire

-întâlniri militare şi de guvern

Specificaţii:

| TEHNOLOGIE | SPECIFICATII | TEHNOLOGIE | SPECIFICATII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Proiector |  | 2.Tabla portabilă |  |
| Rezoluţie | 800x600 | Tehnologie de detectare a mişcării | Infraroşu |
| Tehnologie ecran | DLP 0.55” | Suprafaţa activă (dimensiune maximă de proiecţie) | 381 cm diagonala |
| Luminozitate | 2700 Ansi lumeni | Suprafaţa activă (unghi orizontal) | 33+/-2 grade |
| Raport de contrast | 2600:1 | Suprafaţa activa (unghi vertical) | 0-30 grade |
| Lampa | 230W SHP | Tehnologie de calibrare | Poziţionare infraroşu |
| Durata de viaţă a lămpii | 3000 ore | Distanţa activă (de la ecranul de proiecţie) | 3.2-5m |
| Metoda de proiecţie | Plafon, fata, spate | Interfaţa de conectivitate | 1xCablu USB (Distanţa de conectare pana la 16m) |
| Consum de energie | 250W | Necesar de putere | 4,5”C9W(de la port USB) |
| OSD Limbi folosite | Multi lingvistic (Engleză, Germană, Spaniolă, Portugheză) | Consum de energie | <1.5W |

| Dimensiunea de proiecţie | Distanţa dintre receptor şi suprafaţa de proiecţie |
| --- | --- |
| 172 cm | 2.1 m |
| 190 cm | 2.5 m |
| 215 cm | 2.8 m |
| 230 cm | 3.2 m |
| 280 cm | 4.4 m |