FICHA TÉCNICA Y DATOS DE SEGURIDAD

### KLARAN L-CLORO

###### Desinfectante clorado para piscinas

1.	Identificación del producto y de la empresa

Nombre del producto: KLARAN L-CLORO

Aplicación: Desinfectante para el mantenimiento del agua en las piscinas. Exclusivamente por personal especializado.

Características: KLARAN L-CLORO es un producto formulado a base de hipoclorito sódico con 150 gr/lt, indicado en la desinfección y mantenimiento del agua de las piscinas.

Modo de empleo: Adicionar el producto directamente en el agua de la piscina o mediante equipo de dosificación automático.

Dosis de arranque: Adicionar directamente 4-5 lts de KLARAN L-CLORO por 100 m³ de agua.

Dosis de mantenimiento: Añadir 2´5 lts aprox. de KLARAN L-CLORO por cada 100 m³ de agua, directamente todos los días al atardecer, o mediante equipo de dosificación. El nivel de cloro debe controlarse diariamente con su kit de análisis apropiado y mantenerse entre 0,6 y 1,5 p.p.m.

Responsable puesta en el mercado:

EUROSANEX, S. L.

Pol. Ind. Castilla / Esquina  Vial 2 – Vial 5

46380 CHESTE (Valencia)

Telf. 96 251 04 07 / Fax 96 251 25 21

Nº Registro Industrial 46/55.707

Nº Registro Sanitario 37.00319/V

Nº Registro Fte. Plaguicidas 0389-CV

Empresa certificada por BVQI con la certificación ISO 9001

Teléfono y e-mail de emergencia (7.00-19.00 h): 96 251 04 07 / correo@eurosanex.com

2.	Identificación de peligros

La preparación está clasificada como producto peligroso conforme a la Directiva 1999/45/EC y sus enmiendas, así como en el RD 255/2003.

Símbolo de peligro: 	       C

Indicación de peligro: 	Corrosivo.

Frases de riesgo: 	R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R34 Provoca quemaduras.

3.	Composición/información sobre los componentes

| Nombre químico* | % | Nº EINECS | Nº CAS | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hipoclorito de sodio 150 gr/lt | 100 | 231-668-3 | 7681-52-9 | C, R31, R34 |

* Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en el apartado 8.

Etiquetado de detergentes: Desinfectante y agentes blanqueantes basados en cloro.

(Reglamento Nº 648/2004 y 907/2006).

4.	Medidas de primeros auxilios

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Contacto con la piel: Quite la ropa manchada. Lávese abundantemente con agua y jabón, sin frotar. Obtener atención médica.

Contacto con los ojos: Lávense inmediata y abundantemente con agua, al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Obtenga inmediatamente atención médica.

Inhalación: Retire a la persona de la zona contaminada. Trasladarla a respirar aire fresco, mantenerla inmóvil y caliente. Controle la respiración, si es necesario, aplicar respiración artificial. Buscar ayuda médica.

Ingestión: No administrar nada por vía oral. Mantener a la víctima en reposo y conserve la temperatura corporal. Lavar la boca con abundante agua, mantener dieta absoluta y NO provocar el vómito. Si está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

Consejos terapéuticos: No se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia. No neutralizar con ácidos o bases. La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito (adultos de 120-140 ml, niños no exceder de 120 ml). Tratamiento sintomático.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica de Tel. 91 562 04 20.

5.	Medidas de lucha contra incendios

# Acción a tomar en caso de incendio: Producto no inflamable ni explosivo, aunque su poder oxidante pueda facilitar la inflamación de otros productos que sean combustibles.

Medios de extinción adecuados: 	Polvo químico seco, espuma o con agua pulverizada para enfriar los recipientes expuestos al fuego y absorber gases y humos.

Riesgos inusuales de incendio y explosión: Favorece la combustión de sustancias o de materiales combustibles. Por calentamiento, forma cloruro y cloratos sódicos. Peligro de reventón de recipientes cerrados por desprendimientos de gases.

Equipo de protección: Prendas adecuadas, guantes, gafas de seguridad con protección lateral y máscara respiratoria. Contiene componentes corrosivos (ver apartado 8 y 10).

6.	Medidas en caso de vertido accidental

Protección personal: No fumar. Mantener al personal no protegido en dirección contraria al viento. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No actuar sin prendas de protección adecuadas, ni sin máscara con filtro adecuado o respiración autónoma.

Precauciones medioambientales: Evitar que el producto penetre en la red de alcantarillado y/o cursos de agua.

Método de limpieza: Absorber con arena o tierra (material poroso), nunca con serrín o materiales combustibles. Para pequeños derrames pueden neutralizarse, previamente diluidos, con agua oxigenada diluida (Reacción exotérmica con desprendimiento de calor y oxígeno).

7.	Manipulación y almacenamiento

Manejar de acuerdo con las buenas prácticas industriales de seguridad.

Manipulación: Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Manipular en área bien ventilada, evitando la inhalación de vapores y utilizando máscara con filtro adecuado. No dejar recipientes abiertos y evitar todo tipo de derrame o fuga. Usar gafas o pantalla de protección facial y guantes. Deben de existir acceso rápido a ducha o lavaojos.

Almacenamiento: Conservar el recipiente bien cerrado en lugar seco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor. El hipoclorito se descompone por efecto del calor (30-40 ºC) con formación de cloratos y cloruros. Mantener alejado de productos oxidantes fuertes y alcalinos. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con ácidos por la formación de cloro gaseoso. Materiales recomendados: FRP, PVC, PE, acero ebonitado, cemento revestido de poliéster, losetas cerámicas, cloruro de polivinilo, polipropileno.

8.	Controles de exposición / protección personal

Cuando se maneja el producto puro

Controles de ingeniería: 	Una ventilación usual debería ser suficiente para mantener el número de partículas aerotransportadas a un nivel aceptable. No se requiere protección respiratoria si se mantiene una buena ventilación. En cualquier caso, no sobrepasar el valor TLV-STEL.

| #### Nombre del componente Hipoclorito sódico | # Límites de exposición laboral (TLV) TWA = 1.5 mg/m³ / STEL = 3 mg/m³ |
| --- | --- |

# Nivel de concentración inmediatamente peligroso para la vida y salud: 1000 ppm.

Concentraciones de 300 y 400 ppm en una hora también pueden ser letales.

# Equipo de protección personal

Sistema respiratorio: En caso de ventilación insuficiente, úsese máscara con filtro adecuado.

Piel y cuerpo: Utilizar indumentaria de protección resistentes a salpicaduras o impermeables.

Manos: Guantes protectores de plástico impermeable.

Ojos: Usar gafas o pantalla de protección facial. Deben de existir acceso rápido a ducha o lavaojos (EN166).

La información debería ser confirmada por el evaluador de los puestos de trabajo.

9.	Propiedades físicas y químicas

Estado físico: Líquido.

Color: Amarillento transparente.

Olor: A cloro.

pH al 10 %: 11-13.

Densidad relativa (20 ºC): 1,26 gr/ml.

Solubilidad: Fácilmente soluble en agua.

Viscosidad a 20 ºC: 3.5 cP.

10.	Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Inestable en estado anhidro. Se presenta en soluciones acuosas de concentración limitada. A pH inferior a 11 el producto es inestable.

Condiciones que deben evitarse: Mezcla con productos incompatibles, temperaturas elevadas y luz directa del Sol.

Incompatibilidades: Tiene un fuerte poder oxidante y un marcado carácter alcalino. En contacto con ácidos, sustancias oxidantes o reductoras y el calor provocan su descomposición con desprendimiento de cloruro de hidrógeno o cloro. También el contacto con el ácido clorhídrico produce un gran desprendimiento de cloro. No mezclar con otros productos.

Reacciones peligrosas: 	En contacto con ácidos desprende cloro. Este producto no es estable; su concentración de cloro activo tiende a disminuir por acción de la luz solar, las altas temperaturas y por el contacto con metales y sus aleaciones como el níquel, cobalto, cobre, acero inoxidable, bronce, etc.

11.	Información toxicológica

Toxicidad aguda: Corrosivo.

| #### Nombre del componente Hipoclorito sódico | # Límites de exposición de cloro en ambiente I.P.V.S. = 5 ppm. |
| --- | --- |

# Efectos y síntomas

Contacto con la piel: Provoca quemaduras.

Contacto con los ojos: Puede causar irritación y corrosión.

Inhalación: Puede producir irritación y corrosión de mucosas y tracto respiratorio. Edema pulmonar, de glotis, neumonitis, neumonía por aspiración y broncoespasmo.

Ingestión: Puede producir irritación y quemadura gastrointestinal, con disfagia y sialorrea. Riesgo de perforación de esófago y estomago con vómitos hemáticos.

12.	Información ecológica

Peligros ambientales: No debe ser vertido al desagüe general sin tratamiento previo. Alcalinización del terreno. Es oxidante para la fauna y flora acuáticas, en bajas concentraciones. Si el producto entra en contacto con cauces o alcantarillado avisad a las autoridades competentes.

13.	Consideraciones sobre la eliminación

Métodos de eliminación: De acuerdo con la legislación local. Se recomienda neutralizarlo con reductores débiles, una vez diluido en agua, con soluciones diluidas de agua oxigenada y controlar el pH antes del vertido. Vaciar completamente y enjuagar con agua antes de desechar el envase.

Catálogo de Residuos Peligrosos: 06 02 05.

Residuos Peligrosos: Hipoclorito de sodio.

14.	Información relativa al transporte

# Reglamento internacional de transporte

| Información reguladora Clase ADR/RID | Número UN 1791 | Nombre de envío adecuado Hipoclorito en solución | Clase 8 | Grupo de embalaje III | Nº identificación de peligro 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Información adicional: El reglamento de transporte incluye disposiciones especiales para ciertas clases de mercancías peligrosas, envasadas en cantidades limitadas.

15.	Información reglamentaria

# Reglamento de la UE

Símbolo de peligro:	      C

Indicación de peligro: 	Corrosivo.

Frases de riesgo:	R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R34 Provoca quemaduras.

Frases de seguridad: 	No ingerir.

S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica,

Tel. 915 620 420.

Contiene: 		Hipoclorito sódico, con 15 % de Cloro activo.

16.	Otra información

Texto completo de las frases R numeradas en la sección 2- Europa:

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R34 Provoca quemaduras.

El texto de las clasificaciones figura en la sección 2 – Europa:

C Corrosivo.

La información facilitada en ésta Hoja Técnica y de Seguridad es correcta de acuerdo con nuestros conocimientos en la fecha de su edición y está referida al producto en estado puro.