| Caracteristici |  |
| --- | --- |
| Tipul senzorului: | Microbolometru fara racire (FPA) - 120 x120 pixeli |
| Dumeniu spectral: | 8 - 14 |
| Senzitivitate termica: | < 120mK la 30C |
| Frecventa senzorului: | 50Hz PAL/ 60Hz NTSC |
| Camp de viziualizare (FOV): | 19 x 19 |
| Zoom digital: | 2x |
| Prezentarea imaginilor |  |
| Afisaj: | 2.2'' TFT si 1.2 '' LCD de inalta rezolutie |
| Palete de culori: | 5 palete, 256 culori |
| Iesir semnal video | PAL/ NTSC, Video Compozit |
| Specificatii |  |
| Domeniul de temperaturi | -20C +250C |
| Exactitate | 2 C sau 2% din citire |
| Moduri de masurare | Spot central, arie, izoterma, profil liniar, punct de maxim, alarma de temperaturi |
| Emisivitate variabila | intre 0.01 si 1.00 cu pasi de 0.01 |
| Specificatii masurare | Functie compensare cu: temperatura reflectata, distanta de masurare, umiditatea relativa a mediului ambiant, absorbtia admosferica Functie unica de autocalibrare prin BLACK-BODY intern |
| Memorare imagini |  |
| Tip memorie | Memorie interna de tip flash |
| Capacitate | 100 imagini |
| Formatul fisierelor | IRI (Format specific de imagini radiometrice care pot contine si adnotatii vocale, exportabile in orice format foto) |
| Adnotatii vocale | Pana la 30 de secunde pentru fiecare imagine |
| Date afisate pe ecran |  |
| Afisajul LCD | Afisare stare baterie si putere |
| Alarma acustica | Functie alarma acustica pentru baterie descarcata |
| Sistem vizare laser |  |
| Tipul laserului | Calasa II |
| Alimetare |  |
| Tiul acumulatorilor | 2 seturi Li-ion, reincarcabili, interschimbabili |
| Timp de operare | Peste 2 ore de functionare continua cu fiecare acumulator |
| Mod de incarcare | Prin USB (inclusiv prin conectare la PC) si prin incarcator AC extern |
| Putere consumata | 2W |
| Alte specificatii |  |
| Temperatura de operare | -20 C ... +60C |
| Temperatura de stocare | -20 C ... +60C |
| Umiditate | 10% ... 95%, fara condens |

http://www.rate-aparate.ro/index.php?pg=pagini/afisare_articol.php&&id=62