| 01. | Identificarea substanţei, preparare şi date despre companie / întreprindere |
| --- | --- |

##### Informaţii despre produs

|  | Denumirea produsului: Folosirea substanţei/a preparatului | Ivecid (61160) Agent de curăţare pentru uz profesional în industrie şi comerţ. |
| --- | --- | --- |
|  | Poducător/Furnizor: | D-55120 Mainz |
|  | Telefon/Telefax : | 06131 / 964 – 01 / 06131 / 964 - 2494 |
|  | Informaţii de urgenta | 06131 / 23 24 66 |

| 02. | Compoziţie / informaţii asupra componentelor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Caracterizare chimică |  |
|  | ###### Descriere | Soluţie apoasă be bază de detergenţi activi anionici şi nonionici, acid citric, coloranţi şi parfum. |
|  | ###### Componente de risc |  |
|  | ###### ALCOOL GRAS, ETOXILAT |  |
|  | ###### Procentaj: | 1 – 4,99 % |
|  | ###### Clasificare: | N; R 50 Xi; R41 Xn; R 22 |
|  | ###### ACID CITRIC; Nr. EC: | 201-069-1; Nr. CAS: 77-92-9 |
|  | ###### Procentaj: | 1 – 2% |
|  | ###### Clasificare: | Xi; R 36 |

| 03. | Identificarea pericolelor Determinarea pericolelor - Informaţii speciale despre riscuri specifice pentru oamnei sau pentru mediu Produsul este poluant pentru apă. |
| --- | --- |

| 04. | Măsuri de prim-ajutor |
| --- | --- |
|  | General În caz că aveţi îndoieli sau dacă simptomurile persistă, solicitaţi sfatul medicului.. |
|  | Contact cu pielea Spălaţi cu apă şi limpeziţi. Aplicaţi cu grijă cremă pe pielea curată.. |
|  | Contact cu ochii Limpeziţi abundent cu apă (10 – 15 min). Consultaţi un medic oftalmolog.. |
|  | Înghiţire În caz că înghiţiţi, cereţi ajutor medical imeidat şi arătaţi această etichetă.. |

| 05. | Măsuri de prevenire a incendiului |
| --- | --- |
|  | Mijloace adecvate de stingere Spumă, dioxid de carbon, stingătoare cu pudră uscată, vapori de apă, jet de apă pulverizată.. |
|  | Mijloace de stingere a focului ce nu trebuie folosite din motive de siguranţă Jet de apă |
|  | Informaţii suplimentare În caz de incendiu, răciţi cu apă containerele aflate în pericol.. |

| 06. | # Măsuri în caz de vărsare accidentală |
| --- | --- |
|  | Precauţii individuale Produsul vărsat produce pericolul alunecării.. |
|  | Precauţii pentru mediu Produsul nu trebuie să intre în contact cu ape fără un tratament preliminar (în fabrică de purificare biologică). Luaţi măsurile necesare pentru a evita alte vărsări ale produsului în cantităţi mari.. |
|  | Metode de curăţare Colectaţi cu absorbanţi de lichide (nisip,kieselguhr, rumeguş).Eliminaţi materialele contaminate ca şi deşeuri conform secţiunii 13.. |

| 07. | Utilizare şi depozitare |
| --- | --- |
|  | Informaţii pentru utilizare în siguranţă A se respecta normele de sănătate şi securitate în muncă.. |
|  | Informaţii despre protecţie împotriva exploziilor şi a incendiilor Nu se prevăd măsuri speciale de precauţie.. |
|  | Cerinţe pentru magaziile sau recipientele de depozitare Temperatura de depozitare recomandată: 20ºC. A se depozita numai în containerul original.. |
|  | Informaţii despre separarea produselor incompatibile A se depozita separat alimentele.. |

| 08. | Dozare a expunerii / protecţie personală |
| --- | --- |
|  | Componentecu valori critice care necesită monitorizare la locul de muncă (limite de expunere) |
|  | Produsul nu conţine cantităţi relevante de componente cu limite de expunere profesională care să necesite monitorizare, excepţii după cum se vede mai jos. |
|  | Echipament individual de protecţie |
|  | Măsuri generale de protecţie şi igienă |
|  | Spălaţi-vă mâinile înainte de pauze şi după muncă. Ţineţi departe de alimente, băuturi şi alimente pentru animale. |
|  | Protecţie a căii respiratorii |
|  | Nici una |
|  | Protecţie a mâinilor Folosirea concentratului: Mănuşi de protecţie făcute din cloropren; grosimea materialului: 0,4 mm. Folosirea soluţiei recomandate: Măsuri de protecţie făcute din latex natural; grosimea materialului: 0,4 mm. |
|  | Protecţie a ochilor Nu este cazul |
|  | Măsuri de protecţie pentru mediu Respectaţii instrucţiunile de dozare şi de folosire.. |

| 9. | # Proprietăţi fizice şi chimice |
| --- | --- |
|  | Imagine |
|  | Formă :; lichidă. Culoare :; magenta. Miros :; parfumat. |

|  | Date relevante |
| --- | --- |

|  | Densitate; (20°C); 1,005 – 1,015 g/cm3. pH; 4 – 4,3. |
| --- | --- |

| 10. | Stabilitate şi reactivitate |
| --- | --- |
|  | Condiţii ce trebuie evitate Stabil în condiţii obişnuite de depozitare şi utilizare (A se vedea secţiunea 7).. |
|  | Materiale ce trebuie evitate Nu se cunosc. |
|  | Descompunere accidentală a prodului Nu se cunoaşte. |

| 11. | Informaţii legate de toxicitate |  |
| --- | --- | --- |
|  | Informaţii suplimentare legate de toxicitate |  |
|  |  | Produsul nu a fost examinat. Produsul a fost clasificat în termeni legaţi de toxicitate pe baza rezultatelor metodei de calculare prezentată în Directiva Generală a Preparatelor (1999/45/EC). |

| 12. | Informaţii ecologice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Detalii despre eliminare (persistenţă / caracter de degradare) |  |  |
|  | Biodegrabilitate |  | Produsul este biodegradabil. În caz de conducţie adecvată în fabrici speciale de purificare biologică nu se prevăd anomalii. |
|  | Informaţii suplimentare Informaţii ecologice generale |  | Produsul nu a fost examinat. Produsul a fost clasificat în termeni legaţi de ecotoxicitate pe baza rezultatelor metodei de calculare prezentată în Directiva Generală a Preparatelor (1999/45/EC). Surfactanţii utilizaţi sunt biodegradabili în procent mai mare de 90% şi corespund astfel normelor detergenţilor. |

| 13. | Consideraţii pentru evacuare |  |
| --- | --- | --- |
|  | Produs Recomandări Cod de evacuare | Cantităţile mari ale produsului trebuie eliminate de către un agent special de evacuare a apei. 070608* Codul de evacuare original este o recomandare. În anumite cazuri, datorită utilizării diferite, se poate să fie recomandat alt cod de evacuare. |
|  | Ambalaj contaminat Recomandări | A se da agentului special de eliminare numai ambalajul golit complet. |

| 14. | Informaţii legate de transport |
| --- | --- |

Informaţii suplimentare legate de transport

Produsul nu este o substanţă periculoasă în transportul national/internaţional rutier, feroviar, maritim sau aerian.

| 15. | Informaţii referitoare la reglementări |  |
| --- | --- | --- |
|  | Clasificare conform directivelor EEC |  |
|  | ###### Informaţii suplimentare | În baza informaţiilor disponibile, produsul nu este un preparat periculos. |

| 16. | # Alte informaţii Informaţii suplimentare Data primei eliberări: 21.07.1995 |
| --- | --- |
|  | # Fraze de risc pentru componente |
|  | # 22 Nociv dacă este înghiţit |
|  | # 36 Iritant pentru ochi 41 Risc de daune serioase pentru ochi 50 Foarte toxic pentru organismele acvatice |
|  | # Departamentul ce a eliberat specificaţia de securitate Dezvolatrea produsului/Securitatea produsului |
|  | # Contact Regulatory Affairs Department (Departamentul de Control ) |

Informaţiile furnizate se bazează pe cunoştinţelor noastre. Totuşi, ele nu trebuie să fie considerate drept garanţie pentru nici una din trăsăturile specifice ale produsului şi nu vor stabili nici o relaţie contractuală validă legal.