Masina de indreptat FS 310 pret de vinzare 1554 Euro fara TVA si fara transport

Maşina compactă FS 310 a fost proiectată cu accent pe siguranţă, stabilitate şi utilizare uşoară îndeplinind astfel toate cerinţele utilizatorilor profesionişti

In plus aceste modele se disting prin mecanisme de inalta performanta, dispozitive pt. masurare de acuratete si sisteme de prezentare pt. lucru foarte accesibile oricarui operator.

DATE TEHNICE:

| RINDELUIRE |  |
| --- | --- |
| Lăţimea de rindeluire | 310 mm |
| Lungimea mesei | 1240 mm |
| Inălţimea mesei | 820 mm |
| Viteza de rotaţie a tamburului | 5000 rpm |
| Cuţite | 3 buc. |
| Diametrul tamburului | 70 mm |
| Paralelă | 1100 x 150 mm |
| Inclinarea paralelei | 90° - 45° |
| Grosimea maximă preluat / tură | 3 mm |
| GROSIME |  |
| Lungimea mesei | 510 mm |
| Lăţimea de lucru | 305 mm |
| Grosimea max de lucru | 200 mm |
| Grosimea maximă preluat / tură | 3 mm |
| Puterea de lucru | 7 m/min |
| Ieşirea pentru exhaustare | 100 mm |
| Puterea motorului | 2,2 kW (3,0 CP) |
| Alimentarea | 400 V |
| Spaţiu necesar (L x l) | 1290 x 500 mm |
| Greutate | 175 kg |

CARACTERISTICI tehnice:

- ieşire pentru exhaustare integrată ieşire Ø 100 mm        
 - afişaj digital pe manetă la ajustarea grosimii de lucru cu marjă de 1/10 mm       
 - apărătoare din duraluminiu, inclinabila între 90° şi 45°       
 - motor puternic pentru rezultate optime       
 - ajustare uşoară şi rapidă pentru aşchiere       
 - masă pentru îndreptare se ridica în spatele maşinii menţinând spaţiul minim de lucru       
 - elemente de control aranjate ergonomic       
 - tambur montat precis cu 3 cuţite HSS

Accesorii standard:

-apărătoare din duraluminiu
  - afişaj digital la masă pentru grosime

- Scule

- Cuţite HSS

- numeroase dispozitive de siguranţă: întrerupător de tensiune, apărătoare pentru tamburul cu cuţite în concordanţă cu normele CE, întrerupător  pentru a preveni pornirea involuntară a maşinii