Strung Pentru metale Titan 560

Strungul Titan 560 este proiectat pentru a produce piese unice, rapid şi economic. Această maşină include o varietate largă de echipamente standard ceea ce face să fie foarte bună din punct de vedere al raportului pret-calitate şi foarte versatile.

Soluţiile tehnice de ultimă oră, utilizarea simplă dar eficientă şi dimensiunile compacte sunt atuurile acestui utilaj

DATE TEHNICE:

| Distanţa între vârfuri | 1500/2000 mm |
| --- | --- |
| Înălţimea materialului de prelucrat | 280 mm |
| Diametrul maxim de prelucrat (peste batiu) | 560 mm |
| Diametrul maxim de prelucrat pe scobitură | 785 mm |
| Diametrul maxim de prelucrat cu sania strungului | 350 mm |
| Pinola culisantă | 80 mm |
| Reducţie pentru păpuşa mobile | D1 - 8 |
| Domeniu de turaţie | (12) 25 - 1600 rpm |
| Avans longitudinal | (35) 0,059 - 1,646 mm/rev. |
| Avans transversal | (35) 0,020 - 0,573 mm/rev. |
| Filet ax metric | (47) 0,2 - 14 mm |
| Filet măsurat în inch | (60) 2 - 112 Gg/1“ |
| Diametrul axului păpuşii mobile | 75 mm |
| Cursa axului păpuşii mobile | 180 mm |
| Axul păpuşii mobile | MT 5 |
| Puterea motorului | 7,5 kW (10,0 CP) |
| Dimensiunile maşinii (L x l x h) | 2840 x 1150 x 1460 mm |
| Greutate | 2370 kg |

CARACTERISTICI tehnice

-Lagăr de alunecare modern cu rulmenţi precişi din punct de vedere constructiv

-Schimbător de avans central, uşor de folosit cu şurub de acţionare  şi ax al avansurilor

-Schimbătorul de viteze este larg şi foarte precis

-Ajustarea vitezelor şi avansului este uşor de folosit

-Cadrul maşinii este fabricat într-o singură piesă foarte rezistent la vibraţii ce asigură un strunjit precis

-Podul  demontabil este folosit pentru realizarea  pieselor de diametre mari

Accesorii standard:

-Universal cu 3 bacuri 315 mm

-Universal independent 350 mm

-Plansaiba 400 mm

-Reductor pentru papusa mobila

-Lunetă fixă

-Lunetă mobilă

-Stand pentru scule cu 4 direcţii

-Montaj pentru traductor de poziţie / axă

-Lumina halogen

-Centrare

-Coolant device

-Filet

-Indicator de pozitie cu 3 axe

-Frana electromagnetica

-Schimbator de viteze

-Apărătoare contra stropirii