MASINA UNIVERSALA pt LEMN AMERICA 300/7 SUPER 1600

Această maşină combinată este dotată cu planuri din fontă, cărucior pentru îndreptare cu masa mobile din aluminiu, 3 motoare independente de 3 CP, protecţie anti-accident, freza cu 3 viteze, grup fierastrau inclinabil cu incizor şi maşină de găurit tridimensională.

Căruciorul pentru îndreptat din aluminiu este pozitionat la capatul discului circular si incizorul permit prelucrarea în maximă siguranţă şi precizie, inclusiv a suprafeţelor acopewrite cu folie de pal melaminat.

Datorită amplasării incizorului pe grupul ferăstrăului înclinabil, se pot realiza lucrări de un finisaj pe panouri de PAL

Cele 3 motoare independente de 3 CP fiecare conferă maşinii o putere deosebită de lucru.

Arborele abricht-ului la operatia de indreptare este de 300 mm si 3 cuţite de rindeluire la grosime, cu guri separate de aspiraţie rumegus, vă permite să treceţi rapid de la o prelucrare la alta, fără timpi morţi şi fără a afecta activitatea.

CARACTERISTICI tehnice:

GRUP FERĂSTRĂU CIRCULAR

Diametru disc ferăstrău = 315 mm , Z=48

Diametru incizor = 80 mm

Inclinabila de la 0 la 45° si reglabila in inaltime

Viteză disc fierastrau = 5200 rot/minut

Debitare maximă în înălţime = 105 mm

CĂRUCIOR de GHIDARE pe SANIE cu ROLE

Dimensiuni cărucior de sprijin si ghidare = 700 x 530 mm

Tip cărucior pozitionat langa masa mobila

Dimensiune sanie din aluminiu = 1610 x 310 mm

Cursă cărucior cu sania glisanta = 1750 mm

RINDELUIRE INIŢIALĂ/LA GROSIME

Cuţite rindea = N°3

Lungime arbore rindea = 300 mm

Diametru arbore rindea = 70 mm

Lăţime maximă de rindeluire = 300 mm

Înălţime maximă de rindeluire = 245 mm

Tip mese; din fonta, rabatabile

Viteză de tragere = 7,5 mt/minut

FREZĂ / TOUPIE Verticala

Înălţime maximă a arborelui = 115 mm

Diametru arbore = 30 mm

Diametru maxim freză montabilă  = 220 mm

Viteza de rotaţie = 1750 - 3500 - 6700 rot/minut

MAŞINĂ DE GĂURIT / MORTEZĂ

Viteza de rotaţie = 5500 rot/min

Diametru de atac vârf = 16 mm

MOTOR FERĂSTRĂU CIRCULAR

Putere = 3 Cp monofazat 220 V ( Optional trifazat )

MOTOR RINDEA/MAŞINĂ DE GĂURIT

Putere = 3 Cp  monofazat 220 V (Optional trifazat)

MOTOR FREZA

Putere = 3 Cp monofazat 220 V (Optional trifazat)

DIMENSIUNI DE GABARIT

Dimensiuni cu cărucior pe sanie şi maşină de găurit

2300 x 2000 mm (cu vagonul de alluminiu închis)

Fără cărucior şi maşină de găurit (cu sania montată)

1100 x 2000 mm

Greutate netă maşină = 560 Kg