Fierastraul circular pt. formatizat pal TSI PROFESSIONAL 2600 are masa mobila de 2600mm si ansamblul incizor -disc circular inclinabil.

Masina TSI 2600 este de tip profesional si are in plus o unitate de frezare.

Este destinata tamplarilor care au nevoie de o buna precizie.

Se poate taia un material de 2600 mm printr-o singura trecere.

Freza dispune de diferite viteze reglabile.

Disponibila in versiune mono. Versiunea trifazica la cerere.

DATE TEHNICE pt. GRUP CIRCULAR

Diametru panza circular = 300 mm

Diametru incizor = 120 mm

Reglabil in inaltime si inclinabil pana la 45°

Viteza disc circular = 5200 rpm

Inaltimea max de taiere = 95 mm

CARUCIOR de sprijin extensie masa

Dimensiuni carucior = 1200 x 600 mm

Tipologie carucior ; pe sania mobila din aluminiu

Dimensiuni vagon de aluminiu = 2600 x 310 mm

Cursa = 2700 mm

FREZA

Tipologie Verticala

Inaltime max ax = 115 mm

Diametru ax = 30 mm

Diametru max freza = 220 mm

Viteza de rotatie ; 1900 - 3500 - 7000 rpm

MOTOR  CIRCULAR

Putere = 3 CP (2.2kW) monofazic 220 V (Optional trifazic)

MOTOR FREZA

Putere = 3 CP(2.2kW) monofazic 220 V (Optional trifazic)

DIMENSIUNI DE GABARIT

Dimensiuni cu carucior si vagon; 2650 mm (lungime) x 2700 (latime)

Fara carucior si Vagon ; 1450 mm (latime) x 1450 mm (lungime)

Dimensiuni vagon (sanie mobila); 2500 mm (lungime) x 310 mm (latime)

Greutate neta masina = 560 Kg