BCS MAX 615

Motocositorele MAX 615 sunt disponibile în trei versiuni diferenţele dintre ele fiind puterea motorului, lăţimea de tăiere şi numărul de trepte de viteză.

Modelul de bază 615 are un motor HONDA GX120 OHV de 2.9 kW şi o cutie de viteze cu o treaptă pentru mers înainte şi una pentru mers înapoi. Bara de cosire compatibilă cu acest motor este cea tip Europa de 80 cm.

Versiunea  615L are un motor HONDA GX160 OHV de 4 kW, două trepte de viteză pentru mers înainte, două pentru mers înapoi şi invertor rapid. Bara de cosire este de tip Europa cu degete şi are lăţimea de 1 metru.

Cel mai performant model din este 615S cu motor HONDA GX200 OHV de 4.8 kW. Cutia de viteze este de tip „L” cu două trepte pentru mers înainte şi două pentru mers înapoi. Lăţimea de tăiere este de 115 cm, bara de cosire fiind de tip Europa cu degete.

ACCESORII

ADAPTABILITATE

Motocositoarele MAX sunt deosebit de adaptabile şi satisfac atât necesităţile amatorilor, cât şi pe cele ale profesioniştilor.

Sunt disponibile diverse modele pentru a satisface necesităţi specifice. Selecţia vitezei de drum şi priza de putere independentă conferă seriei MAX adaptabilitate, dându-i posibilitatea să execute o gamă largă de lucrări.

Structura din aluminiu turnat sub presiune le face extrem de uşoare şi uşor de manevrat pe orice tip de teren. 

Angrenajul cutiei de viteze funcţionează în baie de ulei ceea ce garantează durată lungă de viaţă şi fiabilitate.

Alegerea vitezei de drum şi priza de putere independentă fac posibilă folosirea diverselor variante de utilaje într-o gamă largă de lucrări. 
Ambreiajul nu necesită întreţinere şi este cu auto-ventilaţie pentru a preveni supraîncălzirea în timpul folosirii în regim de mare putere şi pentru a asigura durată lungă de viaţă. 
Comenzile ergonomice reduc efortul manual, dând posibilitatea utilizatorului să obţină tot ce e posibil de la utilaj fără a folosi forţa.

MOTOARE CU MULTE CALITĂŢI ŞI PUŢINE NECESITĂŢI

Motorul este componenta fundamentală a unui produs de calitate, aşa că noi am ales „calitatea superioară” în ceea ce priveşte caracteristicile şi performanţa. Toate motoarele noastre au o mare rezervă de cuplu de torsiune pentru a asigura funcţionarea în cele mai dificile condiţii şi în caz de folosire îndelungată.

Motoarele pe benzină, în versiunile OHV şi OHC, sunt uşor de pornit şi necesită întreţinere redusă; în timp ce motoarele pe motorină (Diesel) cu injecţie directă garantează combustie eficientă, pornire rapidă, putere mare şi consum redus.

ADAPTABILITATE ŞI VITEZĂ CORECTĂ PENTRU FIECARE LUCRARE

Motocositoarele MAX pot fi folosite şi pentru ale lucrări, pe lângă cele generale, de cosire a ierbii.
Angrenajul cutiei de viteze funcţionează în baie de ulei ceea ce garantează durată lungă de viaţă şi fiabilitate.
Alegerea vitezei de drum şi priza de putere independentă fac posibilă folosirea diverselor variante de utilaje într-o gamă largă de lucrări.

Ambreiajul nu necesită întreţinere şi este cu auto-ventilaţie pentru a preveni supraîncălzirea în timpul folosirii în regim de mare putere şi pentru a asigura durată lungă de viaţă.

Comenzile ergonomice reduc efortul manual, dând posibilitatea utilizatorului să obţină tot ce e posibil de la utilaj fără a folosi forţa.