Shell Tellus Oils

#### Uleiuri hidraulice de inalta performanta

Uleiuri de cea mai buna calitate formulate pe baza de uleiuri minerale rafinate cu solvent,cu indice de viscozitate ridicat,destinate aplicatiilor hidraulice industriale si sistemelor fluide de transmitere a puterii.

# Aplicatii

lSisteme hidraulice industriale

lSisteme fluide mobile de transmitere a puterii

lSistemele hidraulice ale navelor

###### Caracteristici de performanta

l	Stabilitate termica

Uleiurile sunt caracterizate de o stabilitate termica ridicata sub actiunea  sarcinilor si temperaturilor de lucru din sistemele hidraulice moderne. Shell Tellus Oils au o rezistenta ridicata la degradare si la formarea depunerilor ceea ce conduce la imbunatatirea fiabilitatati si a puritatii sistemelor hidraulice.

l	Rezistenta la oxidare

Produsul este rezistent la oxidarea in prezenta aerului,apei si a cuprului.           .                        Rezultatele obtinute de Shell Tellus in urma efectuarii testului TOST(“Turbine Oil Stability Test”) au aratat:o rezistenta excelenta la oxidare,o aciditate scazuta,                tendinta scazuta de formare a depunerilor si pierderi scazute de cupru.Urmare a acestor proprietati uleiul permite o extindere a intervalelor de schimb si o minimizare a costurilor de mentenanta ale sistemului hidraulic.

l	Stabilitate hidrolitica       
Uleiul are o buna stabilitate chimica in prezenta umiditatii cea ce  asigura o lunga durata de viata uleiului si o reducere a risculului de coroziune.

l	Excelente proprietati anti-uzura

Aditivi anti-uzura incorporati asigura o protectie efectiva pe tot parcusul  operarii  atit in cazul sarcinilor usoare cit si in cazul sarcinilor severe intilnite in  functionare.                           
Performantele  remarcabile ale uleiului au fost  demonstrate si de-o serie larga de teste specifice efectuate,incluzind aici testul Denison T6C (versiunea umeda si uscata) si testul Vickers 35VQ25.        .                 
Uleiurile Shell Tellus  prelungesc viata componentelor sistemului hidraulic.

l	Filtrabilitate superioara

Shell Tellus Olis este recomandat pentru sistemele de filtrare ultra-fine raspunzind astfel uneia dintre cerintele esentiale ale sistemelor hidraulice de astazi. Uleiul nu este afectat de contaminarea cu elemente des intilnite cum ar fi apa si calciul care este cunoscut ca poate cauza blocarea filtrelor fine. Gratie filtrabilitatii superioare clientul poate folosi filtre fine beneficiind astfel de avantajele oferite de folosirea unor fluide hidraulice curate.

l	Frecare scazuta	
Uleiurile Shell Tellus poseda proprietati ridicate de lubrifiere si excelente caracteristici de scadere a frecarii in sistemele hidraulice ce opereaza la viteze ridicate sau scazute.Aceste proprietati previn problemele cauzate de fenomenele de “stick-slip” in aplicatiiile unde este necesar un control foarte fin al echipamentelor.

l	Excelente proprietati de dezaerare si anti-spumante

Atenta selectie a aditivilor asigura o eliberare rapida a aerului fara o spumare excesiva.Eliberarea rapida a aerului contribuie la minimizarea fenomenelor de cavitatie si la o oxidarea lenta,mentinind astfel perfomantele fluidului si ale sistemului.

l	Bune proprietati de separare a apei

Uleiurile Shell Tellus poseda bune proprietati de separare a apei (dezemulsionare).Produsul rezista la formarea emulsiilor de tip apa in ulei  prevenind asfel consecintele negative ce ar fi fost generate  de acestea in sistemul hidraulic si in pompe.

### Specificatii si aprobari

Uleiurile Shell Tellus sunt aprobate sau indeplinesc urmatoarele standarde sau specificatii:
CINCINNATI P-68 (ISO 32)

CINCINNATI P-70 (ISO 46)

CINCINNATI P-69 (ISO 68)

DENISON HF-0

DENISON HF-1

DENISON HF-2

Eaton (Vickers) M-2950 S

Eaton (Vickers) I-286 S

DIN 51524 partea 2

ISO 11158

GM LS/2

AFNOR NF-E 48-603

Mannesman Rexroth RE 90 220-1

Swedish Standard SS 15 54 34 AM

### Compatibilitate

Uleiurile Tellus sunt compatibile cu cele mai importante tipuri de pompe hidraulice.

Oricum,consultati reprezentantii Shell inainte  de folosire a uleiului in pompe ce contin componente placate cu argint.

Compatibilitatea  cu vopseaua si elementele de etansare

Uleiurile Shell Tellus sunt compatibile cu toate materialele de etansare si vopselele specificate a fi utilizate in contact cu uleiurile minerale.

Date de siguranta privind produsul Pentru informatii privind datele de siguranta ale produsului consultati fisa tehnica de securitate.

.

## Protectia mediului inconjurator

Predati uleiurile uzate la un colector sau la un punct de colectare autorizat.

Nu deversati uleiurile uzate in canalizari,sol  sau apa.

Caracteristici fizice (valori tipice)

| Shell Tellus Oil | 46 |
| --- | --- |
| Clasificare ISO tip ulei | HM |
| Viscozitate cinematica la 0°C cSt 40°C cSt 100°C cSt (IP 71) | 580 46 6.7 |
| Indice de viscozitate (IP 226) | 98 |
| Densitate la 15°C kg/l (IP 365) | 0.879 |
| Punct de inflamailitate °C (Pensky-Martens vas inchis) (IP 34) | 218 |
| Rezistenta la presiuni inalte | >250 bar |
| Punct de curgere °C (IP 15) | -30 |

Valorile caracteristicilor din tabel sunt tipice pentru productia curenta.

In timp ce productia viitoare se va conforma specificatiilor Shell  pot apare variatii ale acestor valori.