### MICROTOM AUTOMAT  YD-335

Jinhua YIDI Medical Appliance CO.,LTD CHINA

Caracteristici: Microtom realizând secţiuni cu grosimea in intervalul 0÷100 microni

- Amplitudinea mişcării orizontale a suportului de piesa: 20mm

- Amplitudinea mişcării verticale a suportului de piesa: 60mm

- Afişaj pentru numărul secţiuni, cu posibilitate de reset.

- Suporturile pentru piese tip caseta şi bloc de parafina având:

  - rotaţie în jurul axelor x si y: 8°

  - rotaţie în jurul axei z: 360°

- Suport de piesa cu orientare uşoara cu o singura mana cu poziţie de referinţa (orizontal, vertical)

- Mecanism de blocare-deblocare a manivelei de acţionare pentru securitatea utilizatorului

- Schimbarea rapidă a cuţitelor şi suportului pentru probă

- Sistem de retragere a piesei de secţionat pe cursa de întoarcere

- Avans rapid de intrare în piesa cu 1÷100 microni

- Reglare a unghiului cuţitului între 0 ÷ 18 grade