Cod F 7.2-10

FIŞĂ TEHNICĂ

ACID SULFURIC 96 %

1. Formula chimică : H2SO4

2. Masa moleculară relativă : 98,08

3. Proprietăţi : lichid vâscos, limpede, incolor. Lichid puternic coroziv. Se recomandă manipularea acestuia cu respectarea măsurilor de tehnica securităţii muncii, referitoare la substanţele corozive.

Densitatea (d420) : 1,84

Atenţie ! A nu se turna niciodată apă, alcool sau orice alt solvent peste acest produs; ci totdeauna invers, prin răcire !

4. Utilizări : în laboratoare de analiză şi în diverse scopuri industriale.

CAS Nr. 7664-93-9

EINECS Nr. 231-639-5

5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

| Caracteristica | U.M. | pur | p.a. |
| --- | --- | --- | --- |
| Conţinut (H2SO4) | %min. | 96 | 96 |
| Cloruri (Cl) | %max. | 0,005 | 0,0005 |
| Azotaţi (NO3) | - | conf. det. | conf. det. |
| Reziduu la calcinare | %max. | 0,2 | 0,015 |
| Metale grele (Pb) | %max. | 0,005 | 0,0005 |
| Fier (Fe) | %max. | 0,001 | 0,0003 |
| Arsen (As) | %max. | 0,0001 | 0,00005 |
| Săruri de amoniu (NH4) | %max. | 0,002 | 0,0005 |

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI DOCUMENTE

Acidul sulfuric, reactiv pur, se ambalează în flacoane de polietilenă, cu un conţinut net de 1 litru sau 1 kg; în canistre de polietilenă, cu un conţinut net de 9 kg sau vrac.

Acidul sulfuric, reactiv p.a. (pentru analiză) se ambalează în flacoane de polietilenă, cu un conţinut net de 1 litru.

Ambalajele vor fi foarte bine etanşate, pentru a se evita scurgerile de produs.

Marcarea şi etichetarea (identificarea) sunt conform OUG 200/2000 şi HG 490/2002.

- semn avertizor pentru produse corozive (C)

R  35         S  26 – 30 – 45

Cod F 7.2-10

Depozitarea : în încăperi uscate, răcoroase (aerisite), în conformitate cu normele de tehnica securităţii muncii pentru substanţe corozive. Se va evita deteriorarea ambalajelor cu produs. Acestea vor fi depozitate departe de substanţe incompatibile (carburi, cloraţi, fulminaţi, nitraţi, pulberi metalice şi orice substanţe organice sau oxidabile).

Transportul : se face cu mijloace de transport acoperite, dar ventilate.

UN  1830;  ADR : 8

La documentele de transport se anexează declaraţia de conformitate şi fişa tehnică de securitate a produsului.

7. Valabilitate : în condiţiile de ambalare, depozitare şi transport prevăzute, termenul de valabilitate al Acidului sulfuric 96 %, este de 2 ani de la data fabricaţiei.

- Produsul intră în categoria Precursorilor de droguri (Legea 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare) şi pentru procurarea acestora vă este necesar Avizul de funcţionare pentru operaţiuni cu precursori eliberat de A.N.S.P.C.P. (tel. 021 / 212.50.52) precum şi Declaraţia de utilizare aferentă cantităţii solicitate (tipizat conform Legii 300 / 2002).