Cod F 7.2-10

FIŞĂ TEHNICĂ

ACID OXALIC PA

1. Formula chimică : C2H2O4 .  2 H2O

2. Masa moleculară relativă : 126,07

3. Proprietăţi : Aspect : cristale incolore

Solubilitate în apă :  la 20 0 C : 10 g în 100 ml.

la 90 0 C : 120 g în 100 ml.

Solubilitate în etanol : 24 g în 100 ml.

4. Utilizări : ca reactiv in analizele fizico-chimice de laborator si diverse scopuri industriale

CAS Nr. 6153-56-6

EINECS Nr. 205-634-3

5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

| Parametrii calitativi | UM | Prevederi |
| --- | --- | --- |
| CONŢINUT (COOH)2 · 2 H2O | % min | 99 |
| INSOLUBILE ÎN APĂ | % max | 0,01 |
| REZIDUU LA CALCINARE | % max | 0,02 |
| CLORURI (Cl) | % max | 0,001 |
| SULFAŢI (SO4) | % max | 0,01 |
| METALE GRELE (Pb) | % max | 0,001 |
| FIER (Fe) | % max | 0,0005 |
| CALCIU ŞI MAGNEZIU (Ca şi Mg) | % max | 0,01 |

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI DOCUMENTE

Acidul oxalic gram substanţă uscată. Ambalajele vor fi bine etanşate.

Marcarea şi etichetarea (identificarea) sunt conform OUG 200/2000 şi HG 490/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

- semn avertizor Xn

R 21/22             S 24/25

Depozitarea : se face în încăperi uscate, curate şi răcoroase (aerisite), departe de substanţe incompatibile (agenţi oxidanţi). Se va evita deteriorarea ambalajelor cu produs.

Condiţii de evitat : materialele incompatibile, contactul cu metalele (oţel).

Transportul : se face cu mijloace de transport acoperite. Nu este permis transportul produsului împreună cu substanţe chimice incompatibile.

ADR : 8,grupa ambalareII,nr identificare pericol 80, cat. de transport 2

La documentele de transport se anexează declaraţia de conformitate şi fişa tehnică de securitate a produsului.

7. Valabilitate : în condiţiile de ambalare, depozitare şi transport prevăzute, termenul de valabilitate al Acidul oxalicpa este de 3 ani de la data fabricaţiei.