Cod F 7.2-10

FIŞĂ TEHNICĂ

ALCOOL ETILIC

pentru analiză

1. Formula chimică : C2H5OH

2. Masa moleculară relativă : 46,07

3. Proprietăţi : Alcoolul etilic este un produs inflamabil, ai cărui vapori pot forma cu aerul amestecuri explozive; de aceea se recomandă manipularea acestuia cu respectarea măsurilor de tehnica securităţii muncii referitoare la substanţele inflamabile. Este miscibil cu apa în orice proporţie; este solubil în alcooli, oxid de dietil, benzen şi cea mai amre parte a solvenţilor organici.

4. Utilizări : în laboratoare de analiză şi în diverse scopuri industriale.

CAS Nr. 64-17-5

EINECS Nr. 200-578-6

5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

| Caracteristica | U.M. |  |
| --- | --- | --- |
| Conţinut (C2H5OH) | %min. | 93 |
| Reziduu la evaporare | %max. | 0,001 |
| Aciditate (CH3COOH) | %max. | 0,005 |
| Alcalinitate (NH3) | %max. | 0,0003 |
| Metanol | %max. | 0,1 |
| Acetonă, Alcool isopropilic | - | conf. det. |
| Solubilitate în apă | - | conf. det. |
| Densitatea (20 0 C) | g/cm3 | 0,805 – 0,810 |
| Substanţe oxidabile cu KMnO4 | - | conf. det. |
| Substanţe carbonizabile cu H2SO4 | - | conf. det. |
| Aldehide | - | conf. det. |

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI DOCUMENTE

Alcoolul etilic, reactiv pentru analiză, se ambalează în flacoane de polietilenă, cu un conţinut net de 1litru. Ambalajele vor fi foarte bine etanşate, pentru a se evita scurgerile de produs.

Marcarea şi etichetarea (identificarea) sunt conform OUG 200/2000 şi HG 490/2002.

- semn avertizor pentru produse foarte inflamabile (F)

R : 11         S : 7 – 16

Cod F 7.2-10

Depozitarea : se face în încăperi curate, uscate şi răcoroase (aerisite). Se va evita deteriorarea ambalajelor cu produs. Acestea vor fi depozitate departe de substanţe incompatibile (agenţi oxidanţi, trioxid de fosfor, acid sulfuric + acid azotos, acid azotic, azotat de argint, mercur). Este strict interzisă depozitarea ambalajelor cu produs lângă foc direct, orice surse de căldură sau aprindere !

Transportul : se face cu mijloace de transport acoperite, adecvate transportului produselor inflamabile.

UN  1170; ADR : 3

La documentele de transport se anexează declaraţia de conformitate şi fişa tehnică de securitate a produsului.

7. Valabilitate : în condiţiile de ambalare, depozitare şi transport prevăzute, termenul de valabilitate al Alcoolului etilic, reactiv pentru analiză, este de 2 ani de la data fabricaţiei.