- CONTAINERE DE STOCARE

Ofera posibilitati deosebit de ample de utilizare, in special pentru depozitarea materialelor care nu sunt supuse regulamentelor de depozitare speciala. In varianta cu vana de colectare se folosesc chiar ca un depozit intermediar pentru depozitarea materialelor, unde exista pericolul de scurgere prin ambalaj. Destinate pentru materiale inflamabile cu punctul de aprindere de peste 100 grade. Pentru acest container fi rma detine „CERTIFICAT DE TIP“ TUV. Sunt fabricate in lungimile 2,25/3/4/5/6 m, varianta de vana de colectare cu lungimile 2,25 si 3 m. Montajul containerului dureaza 1–2 ore. Manevrarea: cu macara sau cu stivuitor.

- Specificatii:

  din tabla trapezoidala de 0,75mm, profi luri portante de grosimea 2mm;

  podea din lemn 35mm;

  porti duble cu clanta si lacat la fatada principala sau peretele inclinabil / porti duble in peretele lateral;

  profi lul de intrare cu porti duble 1930×1930;

  prindere de macara.

- Specificatiile containerului cu vana de colectare:

  vana de colectare din tabla zincata la cald de grosimea 2,5 mm,

  volumul vanei 275 litri (3 m), 202 litri (2 m).

- Incarcarea maxima:

  la man. cu macara 1500 kg;

  la man. cu carucior 3000 kg;

  incarcarea fundului 500 kg/m3.

- Optional:

  suporturi si traverse de rafturi,

  rafturi pentru container de 2 m si 3 m,

  set de legatura pentru atasare in lung a doua containere,

  a doua usa in loc de peretele din spate (cu doua canaturi),

  fereastra cu oblon 50×750mm in peretele lateral/din spate,

  fereastra fara oblon 300×577mm in peretele lateral/din spate,

  ghidajul furcii stivuitorului,

  podea din fi bra de sticla 12 mm cu ghidajul furcii stivuitorului (comanda minima de 24 bucati de acelasi tip),

  podea din otel zincat la cald (pentru lungimea 2 si 3 m cu usa cu doua canaturi),

  fi nisajul impecabil al suprafetelor exterioare cu vopsea pulverizata,

  zavor la usa cu una/doua canaturi,

  grilaj de ventilatie.

- Dimensiunile in mm (exterioara/interioara):

  latimea 2200/2000, inaltimea 2200/2000;

  lungimea 2250/2070/, 3000/2840, 4000/3840, 5000/ 4840, 6000/5840;

  inaltimea in pozitia de transport 380 mm.

- Masa:

  395 kg (2 m), 450 kg (3 m), 560 kg (4 m), 670 kg (5 m), 780 kg (6 m),

  si vana de colectare 508 kg (2m), 605 kg (3m).

- Informatii de logistica:

  termen de livrare: 1–3 saptamani,

  este livrat in stare demontata, posibilitate de stivuire in pana 7 straturi. Pot fi combinate diferite lungimi pe camion, manipularea cu ajutorul macaralei sau stivuitorului,

  posibilitatea de expediere in stare montata.

Mihaela Bucur

Area Sales Manager

Mobil: +40 724-063-544

Mobil: +40 730-712-234

Fax:   +40 256-466-470

E-mail: mihaela.bucur@elkoplast.ro