| FIŞA CU DATE DE SECURITATE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Întocmite în conformitate cu Anexa II din Regulamentul CE 1907/2006 (REACH) |  | Revizia 2 10/10/2008 |  |

1. Identificarea Preparatului şi a Producătorului

| 1.1 | Denumire comercială: | Lichid spalare parriz -60 °C |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Domenii de utilizare: | Lichid spălare parbriz - Amestec gata de utilizare |
| 1.3 | Importator | Teomtech S.R.L. |
|  | Adresa: | Str. Panait Cerna 6a,Sibiu |
|  |  | România |
| 1.4 | Tel. Urgenţă: | 0721339834 (L-V 08:00-18:00) |
|  | Email: | teomtech@gmail.com |

2.Identificarea pericolelor

ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

SĂINFLAMABILITATE: 2

REACTIVITATE: 0

PROTECŢIE: B

| 2.1 | Pericole: | Sănătate: |  |  | 2 |  | Inflamabilitate: 2 |  |  | Reactivitate: 0 |  |  | Protectie: B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Căi de expunere: |  | Ochi: DA |  |  |  |  | Piele: DA |  | Ingestie: DA |  |  | Inhalare: DA |
| 2.3 | Sinboluri: |  | T |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toxic |  |  | Inflamabil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Efecte de expunere: | Ochi: Poate cauza iritaţie şi arsuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piele: Contactul repetat sau îndelungat poatecauza iritaţii şi chiar dermatită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ingestie: Nu înghiţ ţi. Poate avea efecte dăunătoare ireversibile. Intoxicare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inhalare: Poate cauza intoxicare, oboseslă, ameţeală, agravează cazuri de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bronşită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Simptome de | Ochi: Iritaţii şi arsuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | expunere: | Piele: Iritaţii, dermatită caracterizate prin piele roşie, uscată şi mânc ărimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ingestie: Vomă, ameţeală, orbire, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inhalare: Intoxicare, oboseslă, ameţeală, agravează cazuri de bronşită şi emfizem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Alte informaţii: | Explozie: Nu sunt evidenţiate date referitoare la risc de explozie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mediu: N/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Compoziţie & Ingrediente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumire produs |  | % vol. |  | Nr. CAS |  |  | Nr. EINECS |  | Nr. Index | Simbol |  | Fraze Risc |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de risc |  |  |
| 1. | Alcool Metilic (Metanol) |  | 30-40 |  | 67-56-1 |  |  | 200-659-6 | 603-001-00-X |  | T, F |  | R11,23/24/25,39 |
| 2. | Denatonium Benzoate |  | .001-1 |  | 3734-33-6 |  |  |  |  |  | Xi |  |  |
| 2. | Apă Demineralizată |  | 50-70 | 7732-18-5 |  |  |  | 231-791-2 |  |  |  |  |  |

Ceilalţi componenţi ai preparatului nu sunt clasificaţi pe lista substanţelor periculoase sau nu reprezintă % minim stabilit de normele metodologice.

4. Măsuri de prim ajutor

| 4.1 | Acţiuni interzise: | - Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconştiente sau în |
| --- | --- | --- |
|  |  | convulsii. |
|  |  | - Nu se provoaca voma. |
| 4.2 | Ochi: | - Se vor spăla bine ochii timp de 15 minute inclusiv sub pleoape. |
|  |  | - Se va solicita imediat asistenţă medicală de specialitate. |
| 4.3 | Piele: | - Se înlătură imediat îmbrăcămintea contaminată |
|  |  | - Se va spăla imediat cu apă din abundenţă şi eventual cu săpun suprafeţele |
|  |  | corpului care au venit în contact cu produsul, chiar dacă sunt doar suspecte. |

| 4.4 | Ingestie: | - Contactaţi medicul imediat. |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Nu induceţi voma. Dacă voma se produce aplecaţi capul sub nivelul genunchilor |
|  |  | pentru a preveni aspiraţia. |
| 4.5 | Inhalare: | - Tratamentul medical nu este necesar în condişii normale |
|  |  | - Scoateţi victima la aer curat. Dacă disconfortul persistă apelaţi la ajutor medical. |
| 4.6 | Alte informaţii: | - N/A |

5.Măsuri de luptă impotriva incendiilor

| 5.1 | Proprietăţi inflamabile | - A se feri de orice sursa de foc. Focul la lumina zilei nu este vizibil. |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Punct aprindere: >30°C |
|  |  | - Punct autoaprindere: N/D |
| 5.2 | Materiale de stingere: | - Nisip, pământ, jet de ap ă, dioxid de carbon, chimicale uscate, spumă alcoolică. |
| 5.3 | Mijloace de stingere: | - Se vor lua măsuri de protecţie pentru personalul implicat la stingerea incendiului. |
|  |  | - Folosiţi jet de apă de la distanţă pentru a răci recipienţii expuşi la foc cât şi pentru |
|  |  | diluarea produsului. |
|  |  | - Folosiţi apa pulverizată, stingătoare cu spumă alcoolică, pentru stingerea focului. |
| 5.4 | Pericole speciale: | - Evitaţi fumul şi vaporii. Substanţe toxice şi iritante pot fi emise în timpul |
|  |  | descompunerii termale. |
|  |  | - Evitaţi diversare rezidurilor sau scurgerilor în canale sau cursuri de apă. |
| 5.5 | Echipament de | - Aparat respirator izolant autonom, mănuşi şi costum impermeabil de protecţie |
|  | Protecţie | pentru temperaturi ridicate şi rezistent la foc cu glugă şi ecran protector rezistent la |
|  |  | foc. |
| 5.6 | Alte informaţii: | - Apa ar putea fi fără efect |

6.Măsuri în caz de emisii accidentale

| 6.1 | Precauţii : | - Eliminaţi orice sursă de foc sau scîntei. |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Consultaţi secţia 3 (identificarea pericolelor), secţia 8 (protecţie individuală), secţia |
|  |  | 5 (măsuri contra incendiilor) şi secţia 10 (stabilitatea şi reactivitatea). |
| 6.2 | Măsuri de curăţare : | - Îndepărtaţi recipienţii care sunt cauza scurgerilor într-un loc sigur, entilatv. |
|  |  | - Scurgerile mici se vor ridica cu un material absorbant: cârp ă, rumeguş pământ, etc. |
|  |  | - Scurgerile mari vor fi recuperate. Produsul colectat se va folosi sau va fi distrus. |
|  |  | - Zonele afectate vor fi clătite cu apă. |
| 6.3 | Alte informaţii: | - N/A |

| 7. | Manipulare şi depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Precauţii: |  | - Manipularea produsului se va face respectând norm ele de protecţie a muncii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Toate sursele de igniţie să fie bine controlate şi înlăturate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Nu deschideţi sau folosiţi produsul în spaţii neventilate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Manipulare: |  | - A se manipula produsul cu atenţie pentru a evita deteriorări fizice sau scurgeri la |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | incărcat, descărcat, transport, stocare, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ambalajele vor fi desfăcute cu atenţie pentru a evita stropiri sau scurgeri. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ambalajele golite vor fi tăiate sau presate pentru a elimina resturile de vapori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | inflamabili cât şi eliminarea potenţialului de a fi refolosite. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Depozitare: |  | - Recipienţii se vor depozita în locuriărcoroase, uscate şi bine ventilate departe de |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | materiale incompatibile. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Nu transferaţi în recipienţ nemarcaţi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Alte informaţii: |  | - N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Controlul expunerii/Protecţie personală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Limita de expunere: |  | Component | Nr. CAS | Limita de expunere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alcool Metilic | 67-56-1 | OSHA-PEL: TWA 200ppm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ACGIH-TLV: TWA 200ppm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ACGIH-STEL: | 250ppm |  |  |  |  |  |

| 8.2 | Controlul expunerii: | - Asiguraţi ventilaţia suficientă a locului de muncă |
| --- | --- | --- |
| 8.3 | Echipamente de | - Mănuşi din cauciuc natural, neopren sau alte materiale impermeabile |
|  | Protecţie | - Ochelari de protecţie |
|  |  | - Pentru concentraţie mare de vapori mască de gaze cu filtru tip A |
| 8.4 | Protecţia ochilor: | - Protecţia pentru ochi şi faţă nu este necesară pentru folosirea produsului în condiţ i |
|  |  | normale. Dacă produsul este manipulat în aşa fel că ar putea stropi în ochi purtaţi o |
|  |  | mască pe faţă cu ecran din plastic sau ochelari de protecţie. |
| 8.5 | Protecţia pielii şi a | - Protecţia pentru piele nu este necesară pentru folosirea produsului în condiţ i |
|  | corpului: | normale. Dacă produsul este manipulat în aşa fel că poate stropi spălaţi imediat |
|  |  | cu apă şi săpun şi luaţi haine şi mănuşi de protecţie. Spălaţi hainele murdare. |
| 8.6 | Măsuri de igienă: | - Nu consumaţi alimente şi băuturi in zonele de lucru unde acest produs este |
|  |  | prezent. Spălaţi bine mâinile şi faţa înainte de a mânca, bea sau fuma. |
| 8.7 | Inhalare: | - Ventilaţia generală a camerei este de obicei suficientă să prevină acumularea |
|  |  | periculoasă de vapori. În cazul ventilaţiei insuficiente se va purta echipament |
|  |  | respirator adecvat. |

9. Proprietăţi fizice şi chimice

| 9.1 |  | Aspect / culoare: |  | Lichid transparent albastru |  |  |  | Echipament de Protecţie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 |  | Miros: |  | Caracteristic, parfumat |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Solubilitate în apă: |  | Da, totală |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | pH: | 6-8 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Greutate specifică: |  | (Apa=1.0) 0.93 |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Volatilitate: | 35-49% |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 |  | Punct fierbere: |  | 79 °C |  |  |  |  |  |
| 9.8 |  | Punct topire/îngheţare: |  | -60°C |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  | Punct de aprindere: |  | >30°C |  |  |  |  |  |
| 9.11 |  | Autoaprindere: |  | N/D |  |  |  |  |  |
| 9.12 |  | Densitate vapor: |  | 0.90-0.95 g/ml @ 20°C |  |  |  |  |  |
| 9.13 |  | Presiune vapor: |  | 33mm Hg @ 20°C |  |  |  |  |  |
| 9.14 |  | Vîzcositate: |  | N/D |  |  |  |  |  |
| 10. Stabilitate şi reactivitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Condiţii de evitat: |  | - Depozitare în locuriăfră ventilaţie la temperaturi extreme. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Flacără deschisă, scântei, |  | şi substanţe incompatibile. |  |  |  |
| 10.1 |  | Temperatura: |  | - Produsul este stabil chimic în condiţ i normale de utilizare şi depozitare la |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | temperaturi între 0°Cşi 40°C în ambalajul original bine închis pentru o erioadpă |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | minimă de 36 luni. |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Incompatibile: |  | - Este incompatibil cu oxidanţi puternici, acizi şi baze tari. |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Polimerizare: |  | - Nu este risc de polimerizare. |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Alte informaţii: |  | - Produsul nu atacă metale feroase şi neferoase, plastic, cauciuc, PVC, etc. |  |  |  |  |  |
| 11. Informaţii toxicologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Căi de expunere: |  | - Poate pătrunde în organism prin inhalare, contact cu pielea, contact cu ochii şi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ingestie. |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Ochi: |  | - Este puţin probabil intoxicarea pe această cale. |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | Piele: |  | - Poate fi absorbit prin piele, dar în cazul oamenilor nu s-au înregistrat date |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | în ce priveşte intoxicarea. |  |  |  |  |  |
| 11.4 |  | Ingestie: |  | - Ingestia provoacă probleme serioase: Efecte asupra sistemului nervos central ce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | produc paralizia parţială sau totală a muşchilor oculari, lăcrimarea şi protuzia |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ochilor, pete oarbe, reflexe deprimante şi convulsii. Afectează sistemul |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cardiovascular/pulmonar cu hipertensiune uţoară, bătăi rapide ale inimii, creşterea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | volumului respiraţiei şi lezarea extinsă a capilarelor. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | © |  |  |  |  |

| 11.5 | Inhalare: | - Inhalarea produsului in concentraţie foarte mare poate provoca intoxicare. |
| --- | --- | --- |
| 11.6 | Recomandări medicale: | - Trataţi toate simtomele |
| 11.7 | Efecte specifice: | - Nu este menţionat ca fiind cancerigen |
| 11.8 | Alte informaţii: | - Expuneri repetate pot cauya probleme organismului uman. |

12. Informaţii Ecologice

| 12.1 | Ecotoxicitate: | - Produsul are o toxicitate redusă pentru mediu |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Organisme sol: | - În caz de scăpări în pământ acest produs se va evapora repede. |
|  |  | - Toxicitatea pentru micro sau macroorganismele din sol este foarte redusă. |
| 12.3 | Organisme acvatice: | - In caz de scăpări în apă acest produs are un timp de înjumătăţire de 1-10 zile. – |
|  |  | - Toxicitatea pentru organismele acvatice este foarte redusă. |
| 12.4 | Biodegradabilitate: | - Biodegradabil < 90% |
|  |  | - Agenţii tensioactivi conţinuţi în acest preparat sunt de provenienţă UE şi |
|  |  | corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr. |
|  |  | 648/2004 articolul 9(2) privind detergenţii. Datele care susţin această afirmaţie |
|  |  | sunt ţinute la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre şi le vor fi |
|  |  | furnizate la cererea directă a acestora. |
| 12.5 | Alte informaţii: | - Utilizatorii trebuie să respecte reglementările de mediu în vigoare. |

13. Consideratii cu privire la eliminare

| 13.1 | Metode de eliminare: | - Eliminaţi rezidurile şi ambalajul respectând legisla ţia în vigoare. |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Eliminarea produsului: | - Resturile produsului ce nu pot fi recuperate sau refolosite vor fi considerate drept |
|  |  | substanţă periculoasă şi este recomandat a fi incinerate in mediu de control |
|  |  | închis. |
| 13.3 | Eliminarea ambalajului: | - Ambalajele se vor distruge pentru a nu fi posibilă refolosirea lor şi aruncate la |
|  |  | coşul de gunoi în acordanţă cu legislaţia în vigoare. |
| 13.4 | Alte informaţii: | N/A |

14. Informaţii cu privire la transportul

| 14.1 | Informaţii transport: | Rutier: | nu necesită condiţii speciale de transport |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CFR: | nu necesită condiţii speciale de transport |
|  |  | Aer: | N/D |
|  |  | Maritim: N/D |  |
| 14.2 | Număr ONU: | N/D |  |
| 14.3 | Clasa produsului: | Inflamabil, Toxic |  |
| 14.4 | Numele produsului: | Lichid de spălare parbriz -60 Grade C |  |
| 14.5 | Grupa de ambalare: | PET |  |
| 14.6 | Prevederi speciale: | N/A |  |
| 14.7 | Alte informaţii: | N/A |  |

15. Informaţii cu privire la reglementare

| 15.1 |  | Etichetarea |  | Simbol grafic de periculozitate: |  |  | F | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preparatului: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fraze R: R10: |  |  | Inflamabil | Toxic |  |
|  |  |  |  |  | Inflamabil |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R23/24/25: Toxic prin inhalare, în contact cu pieleaşi prin înghiţ re |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R39-23/24/25: Pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fraze S: S1/2: | contact cu pielea şi prin înghiţ re |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Păstraţi încuiatşi nu lăsaţi la îndemâna copiilor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S7: | A se păstra containerul / recipientul închis ermetic |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S16: | A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – |  |  |  |  |
|  |  |  | S24/25: |  |  | Fumatul interzis. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Evitaţi contactul cu pielea şi ochii |  |  |  |
|  |  |  | S26: |  |  | În cazul contactului cu ochii a se spăla imediat cu apă şi se |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | consultă un specialist |  |  |  |
| 15.2 | Clasificări speciale: |  | Inflamabil, Toxic |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Legislaţie: |  | Întocmite în conformitate cu Anexa II din Regulamentul CE 1907/2006 (REACH) |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Alte informaţii: |  | N/A |  |  |  |  |  |  |

16. Alte informaţii

| 16.1 | Abrevieri: | OSHA | - Ocupational Safety and Health Administration (Administraţia sănătăţii şi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | protecţiei muncii) |  |  |  |  |
|  |  | ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygenists (Conferinţa |  |  |  |  |  |
|  |  | TLV | guvernamentală Americană pentru igiena industrială) |  |  |  |  |
|  |  |  | - Treshold Limit Value (Pragul de valoare al limitei) |  |  |  |  |
|  |  | PEL | - Permissible Exposure Limit (Limita de expunere permisă) |  |  |  |  |
|  |  | STEL - Short Term Exposure Limit (Limita de expunere pe timp scurt) |  |  |  |  |  |
|  |  | TWA | - Time Weighted Average |  |  |  |  |
|  |  | N/A | - Nu se aplică |  |  |  |  |
|  |  | N/D | - Nu este determinat |  |  |  |  |
| 16.3 | Gradul de pericolelor: | Clasificarea de periculozitate OSHA |  | Gradul |  | Scala |  |
|  |  |  | Sănătate | 2 |  | 4-extrem |  |
|  |  |  | Inflamabilitate | 2 |  | 3-ridicat |  |
|  |  |  | Reactivitate | 0 |  | 2-moderat |  |
|  |  |  | Special | N/A |  | 1-mic |  |
| 16.2 | Alte informaţii: | N/A |  |  |  |  |  |

Teomtech.Srl consideră că informaţiile de mai sus sunt corecte şi de încredere la data eliberări acestei fişe de securitate a produsului. Chiar dacă aceste informaţii au fost întocmite pe baza fişelor de securitate ale materiei prime ce compun acest produs şi alte surse de încredere, nu putem asigura în totalitate acurateţea şi competenţa datelor înscrise. Acest document este un ghid pentru manipularea corespunzătoare a acestui produs de persoanele pregătite în acest domeniu în scopuri de securitate personală şi protecţia mediului. Aceasta Fişă de Securitate anulează şi înlocuieste versiunile anterioare.