SC Master LUX SRL com. Sendreni, jud. Galati, tel/ fax: 0236 826 800; Iasi,com. Miroslava, soseaua Iasi-Tg. Frumos, km. 10, tel./fax 0232 275 050: Arad,Calea Zimandului, FN, tel./fax 0257 230 135

BELARUS- 820 – OFERTA TEHNICA

| MOTOR | patru timpi, injecţie directă, motor diesel |
| --- | --- |
| Model | D-243 |
| Putere, kW (CP) | 60 -81 |
| Rotatii / min | 2200 |
| Numar de cilindri, | 4 |
| Diametrul cilindrului /cursa pistonului | 110/125 |
| Volumul functional, l | 4,75 |
| Valoarea maximă a cuplului N.m (kgf.m) | 298 (29) |
| Cuplul de rezervă a momentului de rotire % | 15 |
| Rezervor combustibil | 130 L |
| Norma de poluare | TIER I |
| Consum specific Racire | 162 gr/CP/h Cu lichid |
| TRANSMISIE | Integrala 4x4 |
| Ambreiaj | Uscat, permanent inchis, cu un disc |
| Cutie de viteze | mecanica, cu reductor |
| Numar transmisii | 18/4 |
| Viteza, km / h |  |
| Înainte | 1,9-34,3/ |
| Înapoi | 4,1-9,2 |
| Priza de putere: |  |
| Independenta rot / min | 540 |
| Independenta II, rot / min | 1000 |
| Directie: | Hidraulica (cilindru hidraulic) |
| Diferentialul puntii din spate: | Se poate bloca cu hidrocomanda, dispune de trei regimuri de lucru |
| DIMENSIUNI | GREUTATE |
| Mm distanţa dintre axe | 2820 |
| Lungimea, mm | 3930 |
| Latime, mm | 1970 |
| Înălţime (la limita cabinei) mm | 2800 |
| Distanta intre roţi, mm |  |
| Fata | 1420-1970 |
| Spate | 1400-2100 |
| Garda la sol, mm | 465 |
| Minimum cerc de viraj, | 4,5 m. |
| Interspatiul | 465 |
| Mărime amvelope: |  |
| Fata | 13,6 R 20 |
| Spate | 16,9/ R 38 |
| Greutate de lucru | 4100 |
| SISTEM HIDROSUSPENDAT | Universal,separat de agregate, reglare de forta, pozitionala si mixta |
| In 3 puncte, categ.II |  |
| Tonajul ax tiranti | 3200 kg |
| Presiune maximă kg / cm2 | 200 |
| Debitul pompei, l / min | 45 |
| Capacitate rezervor ulei / l | 25 |
| ALTE DETALII: |  |
| Frâne de serviciu si stationare | Cu discuri uscate, ptr. remorci, frane pneumatice formand un bloc cu franele tractorului |
| Mecanismul de direcţie | Rezervor mecanism de directie-(6 l), cilindru hidraulic cu dublu sens |
| Puntea de antrenare din faţă, directoare* | Portal,cu reductoare conice,cu diferential autoblocabil ,cu trei regimuri de lucru : deconectat , inclus permanent, inclus automat, in cazul deraparii rotilor din spate |
| Sursa de alimentare: | instalatie :tensiune de 14 V si o putere de 1000 W, Pornire: demaror, tensiune de 12 V si incalzire galerie cu bujie incandescenta |
| Cabina modernizata, de rezistenta | Tip:ROPS intruneste cerinţele de siguranţă, in conformitate cu normele Uniunii Europene, scaun Grammer, aer filtrat şi încălzit, cu deschidere geam spate si laterale, dispozitiv electric de spalare parbriz fata, cu stergatoare fata -spate . |
| Alte dotari: | dotat cu traversa dispozitivului de remorcat, faruri functionale , proiectoare de gabarit, doua perechi de borne de iesire ale mecanismului hidraulic, cu doua distribuitoare |

garantie : 1 000 ore functionare motor, sau 2 ani,

*Cu puntea de antrenare din fata directoare, dreapta