Despre noi:

Compania TS Izolasyon Export Ltd. Şti. cu sediul în or. Istambul / Turcia este producătorul şi vânzătorul materialelor de construcţii moderne, înalt tehnologice, utilizate pentru finisare şi izolare cu marca comercială “ISOHEAT”®. Timp de cincisprezece ani, compania noastră oferă clienţilor săi produse de calitate superioară datorită modernizării continue şi automatizării a întregului proces de producţie.

Compania TS Izolasyon Export Ltd. Şti. – este o întreprindere de ciclu complet legat de prelucrarea materiei prime, producerea perlitului expandat şi comercializare produselor noastre bazate pe perlit expandat şi alte materiale de înaltă calitate, ceea ce a dus la micşorarea preţurilor la produsele noastre oferite pe piaţa materialelor de construcţie. Abilitatea de a anticipa cererea şi de a oferi calitate stabilă a produselor, ne permite să ne dezvoltăm dinamic şi să concurăm cu succes nu numai cu producătorii autohtoni cât şi cu cei din străinătate.

Produsele ISOHEAT sunt partenerii perfecţi pentru cele mai evoluate proiectele voastre în domeniul arhitecturii şi construcţiilor. Oferim o gamă largă de produse care răspund cerinţelor contemporane în construcţii. Cu ISOHEAT calitatea rezultă în urma unei activităţi complexe: utilizarea materiei prime de cea mai înaltă calitate, tehnologia de laborator si profesionalismul specialiştilor, care împreună creează produse unice înzestrate cu o personalitate inconfundabilă.

Produsele noastre - perlit expandat; amestecuri uscate: gama de adezivi; gama de tencuieli şi gleturi, amorse, amestecuri pentru netezirea rosturilor, vopsele, amestecuri pentru mortare - sunt elaborate şi produse în baza cerinţelor tehnice şi în strictă conformitate cu Standarde Europene, testate în Comunitatea Europeană în baza cărora produse noastre dispun de Certificate de Corespundere Standardelor Europene (CE).

ISOHEAT® este ecologic inofensiv.

La momentul actual nimeni nu necesită să fie convins de faptul că materialele de construcţie de dorit să fie ecologic pure. Folosirea izolării termice cu structură ne-fibroasă, permite eliminarea cu 100% a riscului influenţei negative asupra sănătăţii, cauzată de către materialele fibroase. Despre existenţa unui astfel de risc ne previn regulile Europene privind construcţia, care, timp de mai mulţi ani, enumără în lista de serviciu a materialelor ecologic periculoase materialele de construcţie cu structură fibroasă de provenienţă minerală. Însă în mai multe ţări astfel de materiale continuă să fie folosite pe larg la izolarea termică cu plăci şi presuri izolante.

Fibrele microscopice, eliberate în timpul pregătirii, montării şi exploatării materialelor, nimeresc în adâncul căilor respiratorii. Ele sunt imposibil de eliminat pe cale naturală. Aflându-se în plămâni timp de mai mulţi ani, ele provoacă o stare de inflamaţie cronică care, la rândul său, poate duce la cancer.

Materialele noastre fiind produse prin folosirea perlitului expandat nu sunt fibroase. Structura lor celulară compactă exclude influenţa negativă, proprie termoizolanţilor cu structură fibroasă. În acelaşi timp, ISOHEAT fiind compus la 85% din materiale anorganice  nu provoacă urmări fiziologice sau toxice. Iar praful său nu influenţează negativ asupra sănătăţii. În timpul construirii unei case se acordă o mare atenţie stării atmosferei interioarelor, adică calităţii aerului (climatului) în timpul exploatării clădirii. Să analizăm factorii de bază ce influenţează asupra climatului interiorului.

Aerisirea.

Este cunoscut faptul că o bună izolare termică contribuie la asigurarea confortului interiorului (atât în timpul vremii calde cât şi reci). De asemenea este cunoscut faptul că termoizolarea şi aerisirea necesită să se complimenteze reciproc. În general, se poate spune că termoizolarea clădirii poate avea o influenţă atât pozitivă cât şi negativă asupra atmosferei interiorului în timpul unei aerisiri bune sau proaste.

Rezistenţa la umiditate.

Conform cercetărilor, ISOHEAT nu este sensibil la umezeală. Produse ISOHEAT absoarbă o cantitate mică de apă chiar şi în timpul cufundării îndelungate în apă (până la 3% peste 120 de zile). Rezultă că umezeala absolut nu influenţează ISOHEAT, iar calităţile de termoizolare primare se păstrează într-un timp foarte îndelungat (zeci de ani). Acest lucru este deosebit de important în încăperi, deoarece umiditatea înaltă este premiza de bază pentru apariţia ciupercii, deci şi a unui mediu nesănătos în încăpere.

Spălarea.

Din practică, este cunoscut faptul că utilizarea unor materiale termoizolante la contact cu suprafeţe-suport, cum ar fi: cărămida, tencuiala pe bază de var şi nisip şi chiar a marmura - duce la schimbarea culorii lor. Cercetările efectuate au depistat că astfel de schimbări au loc din cauza evaporării materialelor liante (fenol de formaldehidă) care se conţine în materialele termoizolante fibroase. Influenţa acestei forme de degajări asupra sănătăţii încă nu a fost cercetată definitiv. Deoarece ISOHEAT nu conţine materiale liante şi la mai mult 85% este bazat pe materiale anorganice, nu conţine azbest, fenol şi alte materii periculoase pentru sănătate ISOHEAT devine pe piaţa materialelor de construcţii ca un material ecologic sănătos!

Sabotori.

Materialele termoizolante pot fi atacate şi locuite de către sabotori. Acest fenomen poate apărea la folosirea altor termoizolanţi în locul lui ISOHEAT. Casa care a fost proiectată ca ecologic sănătoasă, poate deveni o construcţie ecologic bolnavă în rezultatul dezvoltării mucegaiului şi a apariţiei cuiburilor de rozătoare şi insecte. Termoizolarea cu ISOHEAT nu se expune acţiunii ciupercilor, mucegaiului, bacteriilor şi nu provoacă instalarea rozătoarelor şi insectelor în structura ei.

Rezumat.

ISOHEAT este complet neutru pentru sănătatea omului! Acest fapt a fost confirmat de cercetări vaste medicinale şi chimice în ţările dezvoltate ale lumii. Materialul nostru nu provoacă alergii. Nu irită pielea şi căile respiratorii. Nu prezintă pericol nici în timpul ingerării de către om. Dar faptul că perlitul expandat se foloseşte ca filtru inclusiv şi în industria alimentară ne convine că materiale produse prin folosirea perlitului expandat sunt inofensive pentru sănătatea omului!

Caracteristici  tehnici generale tencuielilor de izolare produse în baza perlitului expandat

- Izolarea termică: Nivel scăzut de conductivitate termică obţinut prin folosirea acestor materiale face pereţii şi pardoselile ale clădirilor sau edificiilor termic eficiente. Să reduce transferul căldurii prin pereţi în timpul iernii şi verii.

- Greutate mică: Densitatea liberă este foarte scăzută. Datorită acestui fapt să reduce greutatea pereţilor clădirii dar structurile construcţiei se fac mai puternice.

- Rezistente la foc: Produs rezistă la foc (Clasa de ignifug A1). Protejează  detalii din oţel beton a construcţiilor de flăcări deschise şi astfel protejează structura clădirii de la influenţa temperaturilor înalte la incendiu la ore de timp.

- Sunt prietenii mediului ambiant: Dau posibilitatea de a produce alte produse naturale şi anorganice. Materialul nu să descompune ori întră în reacţii cu alte materiale.

- Pereţi respirabile: Tencuieli care respiră previn formarea umezelii şi mucegăii în interiorul clădirilor. Acest fapt face construcţii şi edificii mai sănătoase.

- Fonoizolare: Să reduce zgomotul şi transmiterea sunetului prin păreţi şi podele. Aceste produse reduc în special sunete pulsate

- Aplicarea simplă: Se adaugă numai apă şi se aplică prin metode tradiţionale ca şi oricare tencuială.

Pe piaţa materialelor de construcţii sunt prezente următoarele produse ale companiei noastre:

ISOHEAT (S01) - Tencuială uşoară de termoizolare pentru faţade exterioare cu perlit expandat

## AMBALAJ: 					Saci de 9 Kg

## ASPECT: 					Amestec pulbere alb granulat

## TEMPERATURA DE APLICARE: 	Între +5ºC şi +30ºC

## CONSUM (grosimea de 1 cm): 	3,3-4,0 kg/m².

## DENSITATEA:				300-320 kg/m3

## Grosimea de aplicare : 		Să schimbă în dependenţe de zona climaterică

## DURATA DE APLICARE : 		3,5 ore (la temperatură de 23°C)

## INSTRUMENTE DE APLICARE : 	Mistrie, Pompa pentru tencuială

## PERIODA DE USCARE : 		48 ore (23°C umiditatea relativă 50%)

## SUORAFEŢE DE APPLICARE:    Ipsos, cărămidă, SMIB, Gas beton, fier, sticlă

TERMEN DE VALABILITATE : 	18 luni în condiţii uscate

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ: 	T1 0.061 W/mk ( Kcal/mh°c )

## RESISTENŢA MECANICĂ: 		CSII 27.2 N/mm², Tip C5 IV

ADEZIUNE: 				Beton 0.62 N/mm2 (Tip A),

Cărămidă 0.56 N/mm2 (Tip A)

ABSORBŢIA APEI CAPILARE  (W1): 0.0361 kg/m2.min0.5

CONDUCTIVITATE VAPOR (μ) : 	3 (≤15)

IZOLARE LA ZGOMOT: 			25 db (3 cm/500 hz)

IGNIFUG: 					A-1 Non-inflamabil

REZISTENŢA LA FOC: 			F90 (90 minute)

## CONSUM DE APĂ:			8-9 litre pentru 1 sac de 9 Kg.

INGREDIENTE 
Ciment alb de înaltă calitate de mărci speciale, umpluturi rezistente la variaţiile de temperatură, plastifianţi, aditivi specifici.
 PERFORMANŢE

- Termoizolare unicat;

- Densitatea - 300-320 kg/m3

- Ignifug clasa A1;

- Absorbţie redusă de apă (până la 3% peste 120 de zile);

- Aderenţă superbă la orice tip de suprafeţe (inclusiv cherestea şi sticlă);

- Permeabilitate la vaporii de apă;

- Lipsa punţilor termice.

CALITĂŢI SPECIALE

Este  de  4 ori mai uşoara decât o tencuiala obişnuită

Asigura o difuzie foarte buna a peretelui

Din motiv că respiră la nivel molecular transferă bariera de vapori pe suprafaţa sa. Produsul este pulverulent  uscat, predozat, ambalat, se utilizează pentru termoizolarea, hidroizolarea şi izolaţie fonică a construcţiilor şi tencuirea la exterior a pereţilor şi faţadelor acestora.

Foarte uşor de aplicat, manual sau cu maşina

După amestecarea cu apa rezulta o pasta plastica foarte uşor lucrabila

Asigura o difuzie foarte buna a peretelui.

DOMENIU DE APLICARE

Se foloseşte pentru termoizolarea, fonoizolarea şi hidroizolarea la exterior a imobilelor şi edificiilor. Produs unic, ce combină două funcţii: termoizolare şi acoperire decorativă. Grosimea stratului de 25 mm asigură economisirea energiei consumate pentru încălzire sau climatizare cu 30%. După expirarea a 48 de ore de la aplicare, suprafaţa este gata pentru a fi vopsită cu vopsele pentru faţadă .

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, plană, curăţată de praf, impurităţi, pete de ulei şi de alte substanţe antiaderente. Suprafeţele cu un nivel de absorbţie sporit vor fi prelucrate cu amorsă-grund „BAUCHEM”, suprafeţele neabsorbante (beton) - cu amorsă-grund „BAUCHEM BETON” sau cu un similar produs a altui producător.

PREPARAREA MORTARULUI

Într-un vas se toarnă apă curată în raport de 1 litru de apă la 1 kg amestec uscat. Cantitatea necesară de amestec se presoare uniform în apă, amestecând continuu cu ajutorul unui mixer de turaţie mică. După 5 minute produsul obţinut se amestecă din nou până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări. Mortarul urmează a fi folosit în decurs de 120 min din momentul preparării. 
MOD DE APLICARE

Tehnologia formării stratului termoizolant, prin simplitatea aplicării sale, este analogică desfăşurării lucrărilor cu tencuieli simple, ceea ce este cu mult mai simplu, mai rapid şi mai ieftin în comparaţie cu lucrările de termoizolare pe bază de vată minerală şi polistiren.

CONSUM NORMAT

Consumul de apă ~1 l/1kg amestec uscat.

Consumul de amestec uscat 9 kg/m²/2,5 cm grosimea stratului.

ISOHEAT (S02) - Tencuială uşoară de termoizolare pentru faţade interioare cu perlit expandat

## AMBALAJ: 					Saci de 9 Kg

## ASPECT: 					Amestec pulbere alb granulat

## TEMPERATURA DE APLICARE: 	Între +5ºC şi +30ºC

## CONSUM (grosimea de 1 cm): 	4,0-5,0 kg/m².

## DENSITATEA:				400 kg/m3

## Grosimea de aplicare : 		Să schimbă în dependenţe de zona climaterică

## DURATA DE APLICARE : 		3,5 ore (la temperatură de 23°C)

## INSTRUMENTE DE APLICARE : 	Mistrie, Pompa pentru tencuială

## PERIODA DE USCARE : 		48 ore (23°C umiditatea relativă 50%)

## SUORAFEŢE DE APPLICARE:    Ipsos, cărămidă, SMIB, Gas beton, fier, sticlă

TERMEN DE VALABILITATE : 	18 luni în condiţii uscate

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ: 	T1 0.085 W/mk ( Kcal/m.h°C )

## RESISTENŢA MECANICĂ: 		CSII 0,4-2,5 N/mm², Tip C5 IV

ADEZIUNE: 				Beton 0.62 N/mm2 (Tip A),

Cărămidă 0.56 N/mm2 (Tip A)

ABSORBŢIA APEI CAPILARE  (W1): 0.0361 kg/m2.min0.5

CONDUCTIVITATE VAPOR (μ) : 	3 (≤15)

IZOLARE LA ZGOMOT: 			25 db (3 cm/500 hz)

IGNIFUG: 					A-1 Non-inflamabil

REZISTENŢA LA FOC: 			F90 (90 minute)

## CONSUM DE APĂ:			8-9 litre pentru  1 sac de 9 Kg.

INGREDIENTE 
Ciment alb de înaltă calitate de mărci speciale, umpluturi rezistente la variaţiile de temperatură, plastifianţi, aditivi specifici.
 PERFORMANŢE

- Termoizolare unicat;

- Densitatea - 400 kg/m3

- Ignifug clasa A1;

- Absorbţie redusă de apă (până la 3% peste 120 de zile);

- Aderenţă superbă la orice tip de suprafeţe (inclusiv cherestea şi sticlă);

- Permeabilitate la vaporii de apă;

- Lipsa punţilor termice.

CALITĂŢI SPECIALE

Este  de  3,5 ori mai uşoara decât o tencuiala obişnuită

Asigura o difuzie foarte buna a peretelui

Din motiv că respiră la nivel molecular transferă bariera de vapori pe suprafaţa sa. Produsul este pulverulent  uscat, predozat, ambalat, se utilizează pentru termoizolarea, hidroizolarea şi izolaţie fonică a construcţiilor şi tencuirea la interior a pereţilor.

Foarte uşor de aplicat, manual sau cu maşina

După amestecarea cu apa rezulta o pasta plastica foarte uşor lucrabila

Asigura o difuzie foarte buna a peretelui.

DOMENIU DE APLICARE

Se foloseşte pentru termoizolarea, fonoizolarea şi hidroizolarea la interior a imobilelor şi edificiilor. Produs unic, ce combină două funcţii: termoizolare şi acoperire decorativă. Grosimea stratului de 25 mm asigură economisirea energiei consumate pentru încălzire sau climatizare cu 30%. După expirarea a 48 de ore de la aplicare, suprafaţa este gata pentru a fi vopsită cu vopsele pentru faţadă .

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, plană, curăţată de praf, impurităţi, pete de ulei şi de alte substanţe antiaderente. Suprafeţele cu un nivel de absorbţie sporit vor fi prelucrate cu amorsă-grund „BAUCHEM”, suprafeţele neabsorbante (beton) - cu amorsă-grund „BAUCHEM BETON” sau cu un similar produs a altui producător.

PREPARAREA MORTARULUI

Într-un vas se toarnă apă curată în raport de 0,75 litru de apă la 1 kg amestec uscat. Cantitatea necesară de amestec se presoare uniform în apă, amestecând continuu cu ajutorul unui mixer de turaţie mică. După 5 minute produsul obţinut se amestecă din nou până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări. Mortarul urmează a fi folosit în decurs de 120 min din momentul preparării.

MOD DE APLICARE

Tehnologia formării stratului termoizolant, prin simplitatea aplicării sale, este analogică desfăşurării lucrărilor cu tencuieli simple, ceea ce este cu mult mai simplu, mai rapid şi mai ieftin în comparaţie cu lucrările de termoizolare pe bază de vată minerală şi polistiren.

ATENŢIE! Lucrările se vor executa la temperatura suprafeţei-suport de la +5°C.

În procesul amestecării este interzisă adăugarea altor substanţe, decât apă.

DEPOZITARE 
Se depozitează în spaţii uscate, în ambalaj original intact, la temperatura de la +5°C la +25°C.

ATENŢIE! Lucrările se vor executa la temperatura suprafeţei-suport de la +5°C.

În procesul amestecării este interzisă adăugarea altor substanţe, decât apă.

CONSUM NORMAT

Consumul de apă ~0,75 l/1kg amestec uscat.

Consumul de amestec uscat 9 kg/m²/2,5 cm grosimea stratului.

ISOHEAT (S03) - Tencuială uşoară de termoizolare pentru terase şi podele cu perlit expandat

## AMBALAJ: 					Saci de 9 Kg

## ASPECT: 					Amestec sur granulat

## TEMPERATURA DE APLICARE: 	Între +5ºC şi +30ºC

## CONSUM (grosimea de 1 cm): 	3,5 -4,0 kg/m².

## DENSITATEA:				300 kg/m3

## Grosimea de aplicare : 		Să schimbă în dependenţe de zona climaterică

## DURATA DE APLICARE : 		3,5 ore (la temperatură de 23°C)

## INSTRUMENTE DE APLICARE : 	Mistrie, Pompa pentru tencuială

## PERIODA DE USCARE : 		48 ore (23°C umiditatea relativă 50%)

## SUORAFEŢE DE APPLICARE:    Ipsos, cărămidă, SMIB, Gas beton, fier, sticlă

TERMEN DE VALABILITATE : 	18 luni în condiţii uscate

CONDUCTIVITATEA TERMICĂ: 	T1 0.064 W/mk ( Kcal/m.h°C )

## RESISTENŢA MECANICĂ: 		CSII 0,4-2,5 N/mm², Type C5 IV

ADEZIUNE: 				Beton 0.62 N/mm2 (Type A),

Cărămidă 0.56 N/mm2 (Type A)

ABSORBŢIA APEI CAPILARE  (W1): 0.0361 kg/m2.min0.5

CONDUCTIVITATE VAPOR (μ) : 	3 (≤15)

IZOLARE LA ZGOMOT: 			25 db (3 cm/500 hz)

IGNIFUG: 					A-1 Non-inflamabil

REZISTENŢA LA FOC: 			F90 (90 minute)

## CONSUM DE APĂ:			6-7,5 litre pentru 1 sac de 9 Kg.

INGREDIENTE 
Ciment alb de înaltă calitate de mărci speciale, umpluturi rezistente la variaţiile de temperatură, plastifianţi, aditivi specifici.
 PERFORMANŢE

- Termoizolare unicat;

- Densitatea - 300 kg/m3

- Ignifug clasa A1;

- Absorbţie redusă de apă (până la 3% peste 120 de zile);

- Aderenţă superbă la orice tip de suprafeţe (inclusiv cherestea şi sticlă);

- Permeabilitate la vaporii de apă;

- Lipsa punţilor termice.

CALITĂŢI SPECIALE

Este  de  4 ori mai uşoara decât o tencuiala obişnuită

Asigura o difuzie foarte buna a peretelui

Din motiv că respiră la nivel molecular transferă bariera de vapori pe suprafaţa sa. Produsul este pulverulent  uscat, predozat, ambalat, se utilizează pentru termoizolarea, hidroizolarea şi izolaţie fonică a construcţiilor şi tencuirea la interior a pereţilor.

Foarte uşor de aplicat, manual sau cu maşina

După amestecarea cu apa rezulta o pasta plastica foarte uşor lucrabila

Asigura o difuzie foarte buna a peretelui.

DOMENIU DE APLICARE

Se foloseşte pentru termoizolarea, fonoizolarea şi hidroizolarea la terase şi podele a clădirilor şi edificiilor. Grosimea stratului de 25 mm asigură economisirea energiei consumate pentru încălzire sau climatizare cu 30%. După expirarea a 48 de ore de la aplicare, suprafaţa este gata pentru a fi vopsită cu vopsele pentru faţadă .

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, plană, curăţată de praf, impurităţi, pete de ulei şi de alte substanţe antiaderente. Suprafeţele cu un nivel de absorbţie sporit vor fi prelucrate cu amorsă-grund „BAUCHEM”, suprafeţele neabsorbante (beton) - cu amorsă-grund „BAUCHEM BETON” sau cu un similar produs a altui producător.

PREPARAREA MORTARULUI

Într-un vas se toarnă apă curată în raport de 1 litru de apă la 1 kg amestec uscat. Cantitatea necesară de amestec se presoare uniform în apă, amestecând continuu cu ajutorul unui mixer de turaţie mică. După 5 minute produsul obţinut se amestecă din nou până la obţinerea unei mase omogene, fără aglomerări. Mortarul urmează a fi folosit în decurs de 120 min din momentul preparării.

MOD DE APLICARE

Tehnologia formării stratului termoizolant, prin simplitatea aplicării sale, este analogică desfăşurării lucrărilor cu tencuieli simple, ceea ce este cu mult mai simplu, mai rapid şi mai ieftin în comparaţie cu lucrările de termoizolare pe bază de vată minerală şi polistiren.

ATENŢIE! Lucrările se vor executa la temperatura suprafeţei-suport de la +5°C.

În procesul amestecării este interzisă adăugarea altor substanţe, decât apă.

DEPOZITARE 
Se depozitează în spaţii uscate, în ambalaj original intact, la temperatura de la +5°C la +25°C.

ATENŢIE! Lucrările se vor executa la temperatura suprafeţei-suport de la +5°C.

În procesul amestecării este interzisă adăugarea altor substanţe, decât apă.

CONSUM NORMAT

Consumul de apă ~1 l/1kg amestec uscat.

Consumul de amestec uscat 9 kg/m²/2,5 cm grosimea stratului.

Referinţe (obiecte la care au fost folosite materialele noastre)